У финской компании новый флагман: Nokia N95. В этом сравнительно компактном слайдере уместился передовой дисплей, 5 Мп камера, стандартные разъемы 3,5 мм и miniUSB и многое многое другое. Но главная особенность новинки - встроенный GPS-модуль, впервые эта функция реализована в корпусе обычного сотового телефона. Скажется ли эта особенность на цене новинки? Производитель говорит, что нет.

Внешность Размеры: 99x53x21 мм Вес: 120 г

Nokia N95

Смартфон выглядит на картинке больше, чем в жизни - "Мобильный Форум" проверил это на себе. Взяв в руки N95, понимаешь, что он не только не крупнее предшественников, но даже компактнее и легче. Судите сами: предыдущий слайдер Nokia N80 весит 133 грамма против 120 г. - у N95. Новинка тоньше - 21 мм против 23 мм - у 80-й (утончение выполнено за счет сдвижной крышки - она стала заметно тоньше, основание трубок почти одинаково по толщине). При том, что N95 на 4 мм длиннее и на 3 мм - шире, функционал модели на голову выше. Как удалось производителю в нее все запихнуть - не понятно. Не забывайте и про GSM-модуль - одна только антенна для него требует порядочно места.

|  | Слева - Nokia N80 (Internet Edition), справа - Nokia N95. |
| --- | --- |

В корпусе Nokia N95 металл использован по минимуму - возможно, из-за этого новинка легче, чем Nokia N80, почти полностью закованной в сплав. Как нам кажется, тому две основные причины: 1. дабы не утяжелять конструкцию - в ней итак много всяких штук, создающих дополнительную массу. 2. металл экранирует электронику и не пропускает радиоволны - в случае с GSM, Bluetooth и Wi-Fi их антенны расположены приблизительно в одном месте и в этом месте корпус не экранирован. Для антенны GPS требуется гораздо больше места и ее уже не получится компактно собрать вместе с остальными антеннами, поэтому любой лишний металл на корпусе неизбежно бы влиял на качество приема сигнала со спутников.

Итак, корпус у Nokia N95 - пластиковый, но это ничуть не умаляет его статус - аппарат и без металла выглядит серьезно. Как и у N80, основание новинки отличается по цвету от сдвижной крышки. Плюс к тому и клавиатура N95 выкрашена в серебристый цвет. Как нам кажется, будь она коричневой, она выглядела бы приятнее - у раскрытой трубки клавиатура и панель сливаются, они визуально неотличимы, к тому же обозначения кнопок на темном фоне лучше видны.

Nokia N95

Особенность конструкции Nokia N95 - "двойной" слайдер: он может раскладываться в обе стороны. Если вы сдвинете крышку вверх, то получите "телефонный" режим, при этом вам доступны цифровые кнопки (с их помощью можно набирать, например, текст или номер), а телефон следует держать вертикально. Если из исходного положения сдвинуть крышку вниз, то сверху вам откроются мультимедийные кнопки, а расположение картинки на дисплее изменится на горизонтальное. В таком режиме смартфон лучше держать горизонтально, причем обеими руками (при этом мультимедийные кнопки оказываются под большим пальцем левой руки).

Одно механическое движение элемента конструкции - и вы получаете мультимедийное устройство. Знакомая ситуация? Nokia любит делать подобные решения, например, в Nokia 3250 - повернув нижнюю часть девайса в одну сторону вы получаете плеер, в другую - фотоаппарат. В Nokia N93 повернув крышку, вы получаете вместо телефона камкодер - можете снимать видео. И так далее. Привязка основных функций устройств к механическим действиям понятна - человеку проще что-то повернуть, открыть, разложить, нежели нажимать какие-то кнопки или, тем более, лезть в меню.

Кстати, у Nokia N95 применена автодоводка, причем в обе стороны. Nokia N80 этим похвастаться не может - слайдер от и до приходится раскладывать собственными силами. В нейтральном положении крышка 95-й модели надежно зафиксирована - люфта мы не заметили. Вместе с тем слайдер легко раскладывается одной рукой (см. видео). И вообще, с аппаратом легко обращаться, держа его в одной руке - вес удачно сбалансирован, крышка у разложенной трубки ничуть не перевешивает - ее масса на порядок меньше массы основной части. Все основные органы управления доступны для большого пальца - не нужно к ним тянуться или перекладывать смартфон в руке. Вторая рука понадобится лишь в том случае, если вы разложите слайдер "наоборот" - в этом случе держать мультимедийный компьютер следует горизонтально.

Основная клавиатура

Клавиатура Nokia N95

Цифровые кнопки сделаны волнами - гребни проходят поперек, по горизонтальным строкам. Таким образом улучшается тактильная узнаваемость клавиш. Это нелишне, так как кнопки сделаны вплотную к друг другу и без рельефности их трудно было бы нащупывать. Эргономика на высоте - нажатия четкие, с ощущаемым ходом.

Навигационный блок выполнен на лицевой части, он доступен всегда - и у закрытого, и у открытого слайдера. В центре - квадратная навигационная кнопка со вписанной шишечкой "ОК", слева - большая кнопка главного меню, справа - быстрого меню. Окаймляют всю конструкцию две софт-кнопки, клавиши отбой/прием, смена шрифта и отмена действий. Все шесть перечисленных кнопок выполнены как нераздельный элемент дизайна в виде зеркальной полоски. По удобству нареканий нет, замечания к дизайну - для флагмана можно было бы придумать что-то поинтереснее. Дизайн клавиатуры Nokia N95 (впрочем, по большому счету, и весь внешний вид новинки) скучен, невыразителен.

Дополнительные кнопки

С этим у N95 дефицита нет. Главные дополнительные кнопки открываются, если опустить крышку слайдера вниз. В верхней части основания - четыре горизонтально расположенные кнопки: перемотка вперед/назад, стоп, и игра/пауза. Будь на улице темно или ясно, кнопки все равно зажигаются приятным синим светом, стоит только их открыть. Логика понятна: кнопки загорелись - значит телефон перешел в мультимедийный режим. С функциональной точки зрения происходит переориентация картинки экрана на горизонтальную и запускается специальное флешированное меню с основными мультимедийными функциями (об этом и не только смотрите в ролике в разделе "Меню").

| Мультимедийные кнопки Nokia N95 |  |
| --- | --- |

Может показаться, что кнопки эти - сенсорные: они плоские и без четких границ. Почему они плоские - понятно: иначе крышка бы не закрылась. Но кнопки при этом вовсе не сенсорные - у них четко наблюдается ход, и всегда вы пальцем ощущаете, нажали ли вы ту или иную калвишу, или следует надавить на нее чуть сильнее. Эргономика кнопок достойная, вот только большой палец (а именно на него кнопки рассчитаны), особенно у мужчин, упирается в крышку - кнопки можно было бы чуть отодвинуть к верхней границе трубки.

| Регулятор громкости Nokia N95 |  |
| --- | --- |

На правой стороне, вверху - регулятор громкости. В режиме съемки он служит зумом. Внизу - знакомые нам кнопки "Галерея" и "Камера". Последняя - с двойным ходом, как положено (легкое нажатие - фокусировка, сильное - фиксация кадра).

Кнопки "Камера" и "Галерея"

Сверху - традиционный выключатель.

Дисплей TFT, 240x320 точек, 16 млн. цветов

Дисплей вызвал у нас противоречивые чувства. С одной стороны, он большой - самый большой экран на сегодняшний момент в линейке Nokia, 2,6 дюйма по диагонали. Количество цветов - 16 млн, что тоже радует. Но разрешение матрицы меньше, чем у N80 - 240х320 точек против 352х416 пикселей. То есть, активных пикселей почти в два раза меньше. Возможно, таким образом производитель пытается сэкономить электроэнергию и продлить время работы батареи, на которую и без того "понавешано" много чего.

Дисплей Nokia N95

Но при беглом взгляде разница не особо заметна. Более того, даже всматриваясь, разницу в зернистости N80 и N95 не просто определить. А если не видно разницы, зачем делать больше пикселей? К тому же экран 95-й модели выигрывает за счет цветности.

Камера 5 Мп (2592x1944 точек). Автофокус. ZOOMx20. Запись видео MPEG-4 формата VGA (640х480 точек). Вспышка. Дополнительная камера - 352x288 точек (для видеозвонков в сетях WCDMA).

На сегодняшний день у Nokia N95 заявлена самая крутая камера среди мобильных устройств. Как следует протестировать ее пока не удается - еще не готовы коммерческие экземпляры модели. Заявленные характеристики таковы: максимальное разрешение -  5 Мп (2592x1944 точек). В производстве использована оптика Carl Zeiss и линзы Vario-Tessar (это скорее маркетинговый ход, нежели реальное потребительское преимущество). Имеется автофокус  - от 10 см до бесконечности и 10-кратный цифровой ZOOM.

Видео, как и в Nokia N93, записывается в формате MPEG-4 разрешением VGA (640х480 точек) при частоте кадров 30 Гц. Вспышка обычная, светодиодная.

| Камера Nokia N95 |  |
| --- | --- |

Что интересно, наконец-то производитель применил так называемую встроенную защитную шторку, похожую на шторку фотоаппаратов-мыльниц. Для открытия шторки необходимо сдвинуть ползунок вниз. Шторка состоит из двух частей, одна открывается вверх, другая - вниз. Удобно, что случайно она вряд ли откроется - этой проблемой страдают "накладные" шторки вроде Nokia N73 или N70. У N95 ползунок не высовывается и сдвигается только от пальца. Встроенная шторка имеет еще один плюс: камерный блок почти не выступает из корпуса, поэтому он не мешает и ни за что не цепляется.

Дополнительная камера Nokia N95 для видеозвонков в сетях WCDMA. Разрешение - 352x288 точек.

Разъемы, порты, слоты

На левой стороне - гнездо 3,5 мм разъема, ИК-порт и слот microSD-карты.

Главная достопримечательность этого раздела - 3,5 мм гнездо. В него вы можете подключать собственные наушники и использовать Nokia 95 в качестве плеера. Еще одна особенность гнезда - вывод TV-сигнала. В комплект входит соответствующий кабель: одним концом вставляете его в мультимедийный компьютер, тремя другими (два - звук и один - видео, формат - "тюльпаны") - в телевизор. Теперь вы можете собираться семьей или с друзьями и смотреть, что вы наснимали мощной 5 Мп камерой или собственное видео формата VGA. Такая же опция есть и в Nokia N80, но производитель уверяет, что в N95 она реализована заметно лучше - качество выводимого сигнала стало выше.

| В 3,5 мм гнездо можно подключать не только наушники, но и TV-кабель, входящий в комплект. |  |
| --- | --- |

miniUSB-разъем - еще один бонус, особенно при поддержке режима Mass Storage. Кабель есть в комплекте, но его также можно купить в любом компьютерном магазине или же использовать собственный (наверняка он у вас есть - miniUSB разъем используется во многих электронных устройствах). Режим Mass Storage обеспечивает видимость содержимого с компьютера безо всяких драйверов - просто подключите смартофон к ПК.

На нижнем торце - miniUSB разъем.

Память, операции с файлами Встроенная - 160 Мб, флеш-карта microSD (TransFlash).

В Nokia N95 160 Мб встроенной динамической памяти. Немало, но флеш-карты в комплекте нет. Так что 160 Мб - это все, что вам будет доступно при покупке устройства. Флеш-карта формата TFlash, он же microSD. Сейчас в производстве находятся флешки объемом до 2 Гб. Слот расположен на левой стороне, внизу, и прикрыт пластиковой заглушкой. Для замены карточки не нужно выключать аппарат и снимать аккумуляторную батарею - это и называется "горячая замена". Способ замены флешки, когда при этом надо разобрать полтелефона, "горячим" никак не назвать, однако многие производители так поступают, не моргнув глазом.

Связь с другими устройствами

В Nokia N95 есть все, что душе угодно: Wi-Fi, Bluetooth, ИК-порт, кабельное соединение через miniUSB-разъем. Плюс к тому сетевые стандарты: четырехдиапазонный GSM-модуль GSM 850/900/1800/1900, 3G-модуль и поддержка HSDPA - надстройка над 3G, позволяющая теоретически увеличить скорость приема/передачи данных до 14 Гб/с. С выдачей лицензий на 3G в нашей стране строительство сетей третьего поколения активно начнется, приблизительно это случится в конце 2006 - начале 2007 года. То есть, в конце 2007 года у нас будут вполне работоспособные сети. Сделать поддержку HSDPA оператору не составляет труда - доработка носит софтверный характер, а вот мобильных устройств с HSDPA пока можно по пальцам пересчитать. Nokia N95 - хороший задел в этом направлении, видно, что специалисты Nokia держат руку на пульсе, оперативно реагируя не только на текущие, но и на предстоящие запросы пользователей.

WLAN-модуль (стандарт Wi-Fi) в устройствах Nokia может использоваться и для выхода в интернет (в таком случае надо создать отдельную точку доступа), и для работы в домашней сети - функция UPnP позволяет "коннектить" между собой различные электронные устройства по каналу Wi-Fi и объединять их для выполнения различных действий, например, показывать на экране телевизора видео, отправлять фото на печать в принтер или слушать музыку, записанную в смартфон, через домашнюю стереосистему. Пока что проникновение Wi-Fi-модулей в телевизоры и музыкальные центры идет не очень интенсивно, так что пока основной "напарник" для Nokia N95 - компьютер с WLAN.

Меню

Мультимедийный компьютер использует операционную систему Symbian OS v9.2, платформа S60 3rd Edition, Feature Pack 1. Меню аппарата немного переработано в сравнении с предшественниками, но о финальной его версии говорить пока рано - дождемся коммерческих экземпляров. Что можно утверждать, так это наличие дополнительного флешированного меню, выводящего мультимедийные функции при открытии слайдера "наоборот". Чем сто раз прочитать, лучше один раз увидеть: мультимедийное меню, а также работа GSP показана в ролике ниже.

Приложения

Самое интересное приложение - интерфейс GSP-модуля. Запустив его, вы видите глобус - крутите его как хотите навигационной кнопкой, пока не выберите нужное направление, например, на Москву. Далее "звездочкой" и "решеткой" масштаб можно увеличивать или уменьшать. Города отмечены точками с названиями. На момент выхода продукта на рынок (начало 2007 года) россиянам будет доступно 14 карт самых крупных городов, вплоть до Урала, еще несколько городов - в Белоруссии и Украине, плюс - все основные трассы, включая Казахстан. Карты подкачиваются с сервера по мере надобности, причем бесплатно. Рассчитаны карты на путешественников: в них загружены достопримечательности, бары, кафе, рестораны, гостиницы, вокзалы, аэропорты и т.д. Всего для России будет более 40 тыс. объектов. Кто служит источником базы данных, выяснить не удалось.

Любопытно, что впервые Nokia применила универсальный браузер: теперь вам не важно, на какой зайт вы заходите - WAP или HTML: программа автоматически распознает код и будет интерпретировать его так, чтобы вы всегда видели нормальную картинку, а не последовательность непонятных символов. Надо сказать, удобная штука - на нашей памяти никто другой еще так не делал, во всяком случае в серийном устройстве. Для нас остался загадкой алгоритм работы распознавания кода - будет коммерческий экземпляр, обязательно проверим эту опцию в действии.

Другие приложения обзору не подлежат - дождемся 2007 года.

Звук

В телефоне применен стереоспикерфон. Но, в отличие от Nokia N73, у которой динамики вмонтированы в верхний и нижний торец, у N95 громкоговорители по бокам, в верхней части. То есть, чтобы слышать стереоэффекты, надо держать устройство перед собой вертикально. Странный ход, учитывая, что основное положение смартофна при работе с мультимедиа - горизонтальное.

Здесь у нас обычно стоит таблица сравнения, но Nokia N95 пока не с чем сравнить - подобных аппаратов от конкурентов еще не заявлено. Возможно, они появятся на момент выпуска новинки в продажу (начало 2007 года), тогда и посмотрим, кто кого. Но очевидно, что финский производитель опережает конкурентов по хай-тек устройствам как минимум на шаг. Другое дело, как это скажется на рыночном положении Nokia, проще говоря, на сколько будут востребованы все эти "навороты"? С камерой все понятно - чем она лучше, тем больше у телефона конкурентных преимуществ. Но станет ли GPS так называемым "killer application", то есть, главной опцией, из-за которой мультимедийный компьютер начнут покупать? Сейчас, когда уже мало кто приобретает сотовый телефон  впервые, производители предлагаю все новые функции и возможности, всех их не перечесть. Очередная наживка для потребителей - встроенный GPS-приемник. Функция безусловно полезная и иногда просто незаменимая, но готов ли покупатель платить за нее? Впрочем, по словам производителя на цене устройства GPS не скажется. Но даже если так - по нашим прогнозам Nokia N95 будет стоить "всего" каких-то 700-800 USD, и то после стабилизации цены (вторая половина 2007 года). На выходе, то есть, в начале 2007 года, мы прогнозируем цену флагмана на уровне 1000 - 1100 USD.