Тема «Затраты на производство»

1. Сущность экономических затрат, виды затрат и себестоимости.

2. Состав себестоимости.

3. Методика последовательности формирования участковой себестоимости добычи полезного ископаемого.

4. Методика последовательности пересчета элементов общешахтной (полной) себестоимости под действием изменения участковых экономических показателей.

1. Сущность экономических затрат, виды затрат и себестоимости.

# Затраты на производство промышленной продукции (работ, услуг) - выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на потребленные средства производства (сырье, материалы, топливо, амортизация), оплату труда и услуг других предприятий, расходы по управлению и обслуживанию производства, а также на реализацию продукции.

# Себестоимость промышленной продукции (работ, услуг)– выраженные в денежной форме текущие удельные (на единицу продукции) затраты предприятия на потребленные средства производства (сырье, материалы, топливо, амортизация), оплату труда и услуг других предприятий, расходы по управлению и обслуживанию производства, а также на реализацию продукции.

Участковая (цеховая) себестоимость определяет величину затрат, понесенных участком (или цехом) на выпуск продукции (оказания услуг, выполнения работ).

Производственная (общешахтная, общекарьерная, общезаводская) себестоимость выражает сумму всех затрат предприятия, понесенных для выпуска продукции. Величина этих затрат учитывает издержки всех участков и цехов предприятия по выпуску продукции, общепроизводственные и административно-управленческие расходы.

Полная (коммерческая) себестоимость определяет общие издержки предприятия на производство продукции (производственная себестоимость) и внепроизводственные расходы. Последние учитывают затраты на реализацию продукции.

Подсчет себестоимости осуществляется на основании сметы затрат на производство и калькуляции себестоимости единицы продукции.

Смета затрат на производство – документ, фиксирующий суммарные издержки производства на выпуск продукции, производство работ и услуг промышленного характера за определенный календарный период времени. Смета затрат позволяет определить потребность предприятия в различного вида ресурсах и в целом потребность в оборотных средствах.

# 2. Состав себестоимости.

# Калькуляция себестоимости – исчисление в денежной форме затрат на производство и реализацию единицы продукции или выполнение единичного объема работ или услуг. В качестве калькуляционной единицы принимаются натуральные единицы измерений (т, м3, м и др.).

Типовая группировка затрат по калькуляционным статьям.

1. Материалы (за вычетом возвратных отходов).

2. Топливо для технологических целей.

3. Энергия для технологических целей.

4. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих.

5. Начисления на заработную плату производственных рабочих.

6. Расходы на подготовку и освоение производства новой продукции.

7. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.

8. Цеховые расходы.

Итого участковая (цеховая) себестоимость (сумма статей 1 – 8).

9. Общезаводские расходы

Итого производственная себестоимость (сумма статей 1 – 9).

10. Внепроизводственные расходы

Итого полная (коммерческая) себестоимость (сумма статей 1 - 10).

3. Методика последовательности формирования участковой себестоимости добычи полезного ископаемого.

| # Элементы затрат | Затраты на месячный объем добычи, тыс. грн | Себестоимость 1т, грн |
| --- | --- | --- |
| Всего |  |  |

4. Методика последовательности пересчета элементов общешахтной (полной) себестоимости под действием изменения участковых экономических показателей.

Себестоимость добычи угля по шахте определяется укрупненным расчетом с использованием отчетных данных за предшествующий год и внесением поправок  по основным статьям калькуляции, обусловленным принятыми в проекте конкретными решениями. При увеличении производственной мощности шахты более чем на 10% учитывается экономия на условно-постоянных расходах по соответствующим статьям затрат. Величина доли условно-постоянных расходов принимается по данным шахты.

1. Затраты на оплату труда.

а) при росте производственной мощности шахты до 10%

Рзп =( Дф  Рзф -З)/ Дп,

где Дф и Дп - соответственно фактическая и намечаемая по проекту годовая добыча, тыс.т;

Рзф и  Рзп - соответственно фактическая и проектная себестоимость по элементу «затраты на оплату труда», тыс. грн./год;

З - изменение фонда заработной платы при осуществлении проектных решений, тыс. грн./год.

б) при росте производственной мощности шахты более 10%

Рзп= (Дф  Рзф-З )[1+3( Дф / Дп -1)]/ Дп ,

где 3 - удельный вес условно- постоянных расходов в элементе себестоимости «Затраты на оплату труда», доли ед.

2.Начисления на заработную плату.

Рнп = Нз  Рзп,

где Рнп- проектная себестоимость по элементу «начисления на заработную плату»

Нз - норматив начислений на заработную плату.

3. Вспомогательные материалы.

Проектные решения могут приводить к изменению затрат на крепежные материалы вследствие изменения уровня механизации. Ожидаемая себестоимость по элементу «материалы» определяется при расчете участковой себестоимости.

а) при росте производственной мощности шахты до 10%

Рмп = (Дф Рмф - ам  n  вм)/ Дп,

где Рмп и Рмф- соответственно проектная и фактическая себестоимость по элементу «материалы», грн/т;

ам - годовая экономия крепежных материалов в расчете на одну лаву, тыс. грн;

n- число лав, в которых достигается экономия материалов;

вм- годовая экономия (или удорожание) расхода материалов на остальных процессах (кроме очистных работ), если это предусмотрено проектом, тыс. грн.

Величина “ам” определяется путем сравнения рассчитанного по проекту расхода крепежных материалов с фактическим по той же или аналогичной лаве. Аналогичным путем определяется и величина “вм” , причем по этим процессам возможны в зависимости от характера намечаемых решений как удорожание, так и удешевление стоимости материалов.

б) при росте производственной мощности шахты более 10%

Рмп = (Дф Рмф - ам  n  вм)[1+м ( Дф / Дп -1)]/ Дп,

где м- удельный вес условно- постоянных расходов в элементе себестоимости «материалы», доли ед.

4. Покупные изделия и услуги производственного характера принимаются на 1т добычи по фактическим данным шахты со следующими поправочными коэффициентами:

а) при росте производственной мощности шахты менее 10%  К=1;

б) при росте производственной мощности шахты менее 50%  К=0.95;

в) при росте производственной мощности шахты более  50%  К=0.9.

5. Топливо. Себестоимость по этому элементу в расчете на 1т принимается по фактическим данным шахты со следующими поправочными коэффициентами:

а) при росте производственной мощности шахты менее 10%  К=1;

б) при росте производственной мощности шахты менее 50%  К=0.9;

в) при росте производственной мощности шахты более 50%  К=0.8.

6. Электроэнергия.

а) при росте производственной мощности шахты до 10%

Рэп = (Дф Рэф  вэ)/ Дп,

где Рэп и Рэф- соответственно проектная и фактическая себестоимость по элементу «электроэнергия», грн./т;

вэ- изменение затрат на электроэнергию по шахте, тыс. грн/год.

Величина “вэ” определяется по процессам (очистные, подготовительные и другие работы), где намечается изменение мощности двигателей и трансформаторов и расхода электроэнергии, сопоставлением проектных величин с фактическими (например, по мощности двигателей в лавах, на подготовительных работах).

б)при росте производственной мощности шахты более 10%

Рэп = (Дф Рэф  вэ) [1+э ( Дф / Дп -1)]/ Дп,

где э- удельный вес условно- постоянных расходов в элементе себестоимости «электроэнергия», доли ед.

7.Амортизационные отчисления.

а)при росте производственной мощности шахты до 10%

Рап = (Дф Раф  А)/ Дп,

где Рап и Раф- соответственно проектная и фактическая себестоимость по элементу «амортизация»;

А - изменение годовой суммы амортизационных отчислений, вызванное проектными решениями.

б) при росте производственной мощности шахты более 10%

Рап = (Дф Раф  А)[1+а( Дф / Дп -1)]/ Дп,

где а- удельный вес условно- постоянных расходов в элементе себестоимости «амортизация», доли ед.

8.Прочие денежные расходы.

а) при росте производственной мощности шахты до 10% годовую сумму затрат по этому элементу можно принять по фактическим данным шахты.

б) при росте производственной мощности шахты более 10%

Рпп = Рпф [1+п ( Дф / Дп -1)],

где п- удельный вес условно- постоянных расходов в элементе себестоимости «прочие расходы», доли ед.;

Рпф и Рпп- соответственно фактическая и проектная себестоимость по элементу «прочие расходы».

После окончания расчетов составляется сводная сопоставительная таблица и приводится краткий анализ полученных результатов с указанием основных причин отклонений проектных показателей от фактических.