5.Заключение

По расчетам курсового проекта организации ТО и ремонта автомобилей

Газ 3309 с подробной разработкой топливного цеха можно сделать следующие выводы:

В АТП со списочным количеством автомобилей 290, при среднесуточном пробеге 160км,годовой пробег автомобилей составляет 12871360 км,годовая производственная программа 87921чел.час, количество рабочих занятых на ремонте и обслуживании автомобилей 54 человек.

Ежедневное обслуживание проводится в отдельном помещении ЕО,        которое располагается около КТП. Для мойки используют 1 моечную установку М-129 и установку для обдува воздухом. Сухая уборка проводится на 2 постах ЕО.

Для ТО-1 оборудованы 3 универсальных поста,

Для ТО-2 оборудованы 2  универсальных поста. Зона ТР состоит из 4 постов.

Диагностика проводится на одном посту. Посты ТР для малярных и сварочных работ распологаютя в соответствующих цехах. Ремонт агрегатов и узлов автомобиля проводится в специализированных цехах. Предлагается организовать следующие цехи: Агрегатно-моторный, электротопливный, аккумуляторный, тепловых работ, малярный, шиноремонтный, арматурно-обойный.

Мойка агрегатов производится на моечном участке. Производственные  участки располагаются в отдельных помещениях производственного корпуса. Складские помещения вынесены в отдельный корпус.