4. Подробная разработка топливного цеха

4.1 Назначение цеха

Топливный цех входит в состав электротопливного цеха.Топливный участок предназначен для ремонта приборов системы питания.

В топливном цехе используется разное оборудование , специальные стенды и площади необходимые для ремонта и диагностики неполадок :

- При обслуживании воздушного фильтра производится чистка фильтрующих элементов.

- Проводится проверка трубопроводов на герметичность.

При регулировке момента начала подачи топлива секциями ТНВД проверяют правильность установки муфты опережения впрыска относительно привода.

Для диагностирования подкачивающего насоса ТНВД , ФТО и перепускного клапана используют прибор мод. КИ-4801.

При регулировке давления впрыска используют максиметр , очень удобен в работе при проверке давления впрыска форсунок непосредственно на двигателе прибор КИ-16301А. Данный прибор позволяет также проверять состояние прецизионных плунжерных пар ТНВД. Также , не отсоединяя прибор от секции ТНВД , можно проверить состояние(герметичность) нагнетательного клапана секции при неработающем двигателе , но включеной подаче топлива. Данный прибор используют иногда при низких температурах перед пуском двигателя для удаления парафиновых пробок из топливной системы на участке низкого давления(от топливного бака до ТНВД).

Снятые с автомобиля узлы , такие как ТНВД и форсунки , передают в цех дизельной топливной аппаратуры для тщательной диагностики на стационарных стендах и приборах. Например ТНВД диагностируют на стендах типа СДТА-2 , КИ-921М или стендах зарубежных фирм.

Проверку плунжерных пар ТНВД на герметичность осуществляют на приборе КП-1640(КИ-759) или КИ-3369.

Для проверки форсунок снятых с двигателя используют стенд мод.

НИИАТ-625 , на рабочем столе которого установлен прибор мод.КП-1609А , а рядом смонтирован прибор КП-1640 для проверки герметичности плунжерных пар ТНВД. Для проверки форсунок используют прибор чешской фирмы «Motokov».

Плунжерные пары , нагнетательные клапаны и другие сопряженные детали рекомендуется в ходе проверок сортировать по категориям в зависимости от степени износа с последующей установкой на один узел.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

После ремонта и сборки ТНВД и форсунки подвергают предварительной обкатке , затем проверяют на вышеуказанных стендах и приборах с проведением необходимых регулировок.