Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.03

3.Расчёт площадей зон ТО и ТР

3.1 Площадь зон ТО ,ТР и диагностики

F=(fа+fоб)*n*Kпл

где : fа- площадь занимаемая автомобилем fа=lа*bа=14,7

fоб- площадь занимаемая оборудованием fоб=(0,2...0,3)*fа=3,7

n- количество постов

Kпл- коэффициент плотности расстановки постов и оборудования

(для зон ТО , ТР и диагностики 4)

Зона ТО-1

Fто-1=221м2

Зона ТО-2

Fто-2=147м2

Зона ТР

Fтр=294м2

Зона диагностирования

Fд=74м2

3.2 Расчёт площадей цехов с постановкой автомобилей

Малярный цех

Fм=74м2

Сварочно-жестяницкий цех

Fсвж=74м2

3.3 Расчёт площадей цехов без постановки автомобилей

Для приближенного расчёта используются удельные площади приходящиеся

на одного рабочего

F=f1+(Pт-1)*f2

где : f1- удельная площадь приходящаяся на одного рабочего

f2- удельная площадь приходящаяся на остальных рабочих (Л2 стр.58)

Для объединенных цехов принимается наибольшее значение удельной

площади

Удельная площадь цехов

табл.12

| № | Наименование | Удельная площадь |  | Рт | С | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f1 | f2 |  |  |  |
| 1 | Моторно-агрегатный | 22 | 14 | 4 | 1 | 64 |
| 2 | Слесарно-механический | 18 | 12 | 2 | 1 | 30 |
| 3 | Электротопливный | 15 | 9 | 2 | 1 | 24 |
| 4 | Аккумуляторный | 21 | 15 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | Шиноремонтный | 18 | 15 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | Тепловых работ | 21 | 15 | 2 | 1 | 36 |
| 7 | Арматурно-обойный | 18 | 15 | 1 | 1 | 18 |

3.4 Расчёт площадей вспомогательных цехов

Электротехнический

Fэ=15м2

Слесарно-механический

Fслм=18м2

Трубопроводный

Fтруб=30м2

Участок мойки агрегатов

Fма=fу*Кн*Кпл*nу

где :  fу- площадь моечной установки   fу=2,3м2 для грузовых автомобилей

Кпл=4

nу- количество моечных установок из расчёта одна установка на 2млн.км.

пробега nу=6

Fма=63м2

3.5 Площадь бытовых помещений

Площадь бытовых помещений определяется из расчёта 1,5м2 на одного

штатного рабочего

Fбыт=81м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.03

2