Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

Содержание

Введение

Краткие технические характеристики автомобиля

1 Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту

1.1 Исходные данные

  - Выбор нормативов корректировки

  - Корректирование нормативов

  - Расчёт количества технического обслуживания и ремонтов

  - Расчёт годового объёма работ по техническому обслуживанию и ремонту

  - Расчёт численности рабочих

  - Расчёт количества постов

2 Организационная часть

  - Назначение цеха

  - Оборудование цеха

3 Расчёт площадей вспомогательного производства

  - Площадь зон технического обслуживания и ремонта

  - Расчёт площадей цехов с постановкой автомобиля

  - Расчёт площадей цехов без постановки автомобиля

  - Расчёт площадей вспомогательных цехов

  - Площадь бытовых помещений

4 Подробная разработка топливного цеха

  - Назначение цеха

  - Оборудование цеха

5 Заключение

6 Литература

1 Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту

1.1 Исходные данные

табл.1

| № | Наименование | Единицы измерения | Условные обозначения | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка автомобиля | - | - | Газ-3309 |
| 2 | Списочное количество | шт | АС | 290 |
| 3 | Среднесуточный пробег | км | lcc | 160 |
| 4 | Дни работы в году | дни | Дрг | 300 |
| 5 | Автомобили с пробегом до капитального ремонта | % | Ан | 30 |
| 6 | Категория условий эксплуатации | - | - | 3 |
| 7 | Природно-климатическая зона | - | - | теплая |

1.2 Выбор нормативов и коэфициэнтов корректировки

1.2.1 Нормативные пробеги

Периодичность технического обслуживания : Lто-1=4000км

Lто-2=16000км

Пробег до капитального ремонта                       Lкр=300000км

1.2.2 Нормативная трудоёмкость:

tео=0,15чел.ч tто-1=3,6чел.ч tто-2=14,4чел.ч tтр=3,0чел.ч/1000км

1.2.3 Коэффициэнты корректирования пробега

В зависимости от условий эксплуатации : K1=0,8

В зависимости от модификации подвижного состава : K2=1,0

В зависимости от природно-климатических условий : K3кр=1,1 K3то=1,0

1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

КП 132.190604.21

.2.4  Коэффициэнты корректирования трудоёмкости

В зависимости от условий эксплуатации : K1=1,2

В зависимости от модификации подвижного состава : K2то=1 K2тр=1

В зависимости от природно-климатических условий : K3то=0,9

В зависимости от пробега с начала эксплуатации :

K4=((K4+K4+K4+K4)*Ан+(K4+K4+K4+K4)*Акр)/(4*АС)

K4=((0,4+0,7+1+1,2)*30+(1,3+1,4+1,6+1,9)*70)/(4*100)=1,3325

В зависимости от состава парка : K5=0,95

1.2.5 Коэффициэнты корректирования трудоёмкости и периодичности

табл.2

| № | Наименование | Вид воздействия | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Kоб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периодичность | ТО | 0,8 | - | 1 | - | - | 0,8 |
|  |  | КР | 0,8 | 1 | 1,1 | - | - | 0,88 |
| 2 | Трудоёмкость | ТО | - | 1 | - | - | 0,95 | 0,95 |
|  |  | ТР | 1,2 | 1 | 0,9 | 1,33 | 0,95 | 1,36 |

1.3 Корректирование нормативов

1.3.1 Корректирование нормативов пробега

По коэфициэнтам : Lто-1=Lто-1*Кто=4000*0,85=3200

Lто-2=Lто-2*Кто=16000*0,8=12800

Lкр=Lкр*Ккр=300000*0,88=264000

Корректирование пробега по среднесуточному пробегу

Периодичность ТО-1 :  n1= Lто-1/lcc=3200/160=20

Принято : n1=20

Фактический пробег :  Lто-1=160*20=3200

Периодичность ТО-2 : n2= Lто-2/Lто-1=12800/3200=4

Принято : n2=4

Фактический пробег :  Lто-2=Lто-1*n2=3200*4=12800

Средне цикловой пробег :

Lц=Lкр*(Ан+0,8Акр)/Ас

Lц=264000*(30+0,8*70)/100=227040

nкр= Lц/Lто-2=227040/12800=17,7

Принято : nкр=18

Фактический пробег :  Lкр=Lто-2*nкр

Lкр=12800*18=230040

1.3.2 Корректирование нормативов трудоёмкости

tео=tео+Кто=0,15*0,95=0,14

tто-1=tто-1+Кто=3,6*0,95=3,4

tто-2=tто-2+Кто=14,4*0,95=13,7

tтр=tтр+Кто=3*1,36=4,08

Трудоёмкость сезонного обслуживания : tсо=tто-2*0,20=2,74

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Расчётные данные для технологической части

табл.3

| Пробег |  | Трудоёмкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма | Принято к расчёту | Норма | Принято к расчёту |
| lcc=160 | lcc=160 | Tео=0,15 | Tео=0,14 |
| Lто-1=4000 | Lто-1=3200 | Tто-1=3,6 | Tто-1=3,4 |
| Lто-2=16000 | Lто-2=12800 | Tто-2=14,4 | Tто-2=13,7 |
| Lкр=300000 | Lкр=230400 | tтр=3 | Tтр=4,08 |
|  |  |  | Tсо=2,74 |

1.4 Расчет количества технических обслуживаний и ремонтов

1.4.1 Коэффициэнт технической готовности

αт=1/(1+lcc(Дтор*К4/1000+Дкр/Lкр))

где :  Дтор - норма простоя автомобиля в техническом обслуживании и ремонте

на 1000 км пробега (табл.1.11)

К4 - коэфициэнт корректирования нормы простоя (табл. 1.9)

Дкр -простой автомобиля в капитальном ремонте

αт=1/(1+160(0,35*1,18/1000+12/230400))=0,93

1.4.2 Коэффициэнт использования автомобилей

αи=(αт*Дрг*К)/Дк

αи=(0,93*300*1)/365=0,76

где : Дрг- дни работы в году

Дк - календарные дни

К - коэфициэнт учитывающий невыход автомобилей по организационным

причинам

1.4.3 Годовой пробег всех автомобилей

Lгод=Ас*lсс*Дк *αи

Lгод=290*160*365*0,76=12871360 км

1.4.4 Количество обслуживаний и капитальных ремонтов

1.4.4.1 За год

Количество капитальных ремонтов

Nкр=Lгод/Lкр

Nкр=56

Количество ТО-2

Nто-2=Lгод/Lто-2- Nкр

Nто-2=950

Количество ТО-1

Nто-1=Lгод/Lто-1 - (Nкр+ Nто-2)

Nто-1=3016

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Количество ЕО

Nео=Lгод/lсс

Nео=80446

Количество сезонных обслуживаний

Nсо=2*Ас

Nсо=320

1.4.4.2 Суточная программа по техническому обслуживанию

Nто-1=Nто-1/250

Nто-1=12,1

Nто-2=Nто-2/250

Nто-2=3,8

Nео=Nео/Дрг

Nео=268,2

На основании суточной программы выбирается метод организации технического

обслуживания

1.5  Расчёт годового объёма работ по техническому обслуживанию и текущему

ремонту

1.5.1 Расчёт трудоёмкости за год

Трудоёмкость ТО-1

Tто-1= tто-1*Nто-1=10254

Трудоёмкость ТО-2

Tто-2= tто-2*Nто-2=13015

Трудоёмкость ЕО

Tео= tео* Nео=11262

Трудоёмкость сезонного обслуживания

Tсо= tсо* Nсо=877

Трудоёмкость текущего ремонта

Tтр= tтр* Lгод/1000=52515

При выполнении технического обслуживания дополнительно проводятся работы

связанные с ремонтом.Объём сопутствующего ремонта при ТО-1 не должен

превышать 20% трудоёмкости а при ТО-2 30%.

Сопутствующий ремонт ТО-1

Tср-1= 0,2*Тто-1=2051

Tср-2= 0,3*Тто-2=2603

Годовой объём работ по техническому обслуживанию с учётом сопутствующего

ремонта и сезонного обслуживания

T1= Тто-1* Тср-1=12305

T2= Тто-2* Тср-2+Тсо=16495

Трудоёмкость ТР  с учётом выполнения части работ на постах ТО

Tтр= Ттр-Тср-1-Тср-2=47860

Годовая производственная программа

∑Т= Тео+Т1+Т2+ Ттр=87923

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

1.5.2 Распределение трудоёмкости технического обслуживания и ремонтов

Распределение осуществляется на основе рекомендаций ОНТП-01-91

Распределение трудоёмкости ЕО

табл.4

| № | Наименование работы | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборочные работы | 35 | 3942 |
| 2 | Моечные работы | 65 | 7320 |
|  | Итого | 100 | 11262 |

Распределение трудоёмкости ТО-1

табл.5

| № | Наименование работы | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические | 10 | 1230 |
| 2 | Крепёжные | 35 | 4308 |
| 3 | Регулировочные | 12 | 1477 |
| 4 | Смазочные и заправочные | 20 | 2461 |
| 5 | Электротехнические | 10 | 1230 |
| 6 | ТО системы питания | 5 | 615 |
| 7 | Шинные | 8 | 984 |
|  | Итого | 100 | 12305 |

Распределение трудоёмкости ТО-2

табл.6

| № | Наименование работы | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические | 10 | 1650 |
| 2 | Крепёжные | 34 | 5608 |
| 3 | Регулировочные | 17 | 2804 |
| 4 | Смазочные и заправочные | 15 | 2474 |
| 5 | Электротехнические | 12 | 1979 |
| 6 | ТО системы питания | 10 | 1650 |
| 7 | Шинные | 2 | 330 |
|  | Итого | 100 | 16495 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Распределение трудоёмкости ТР

табл.7

| № | Наименование работы | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| Постовые работы |  |  |  |
| 1 | Общее диагностирование | 1 | 479 |
| 2 | Углублённое диагностирование | 1 | 479 |
| 3 | Разборочно-сборочные и регулировочные | 35 | 16750 |
| 4 | Сварочные | 4 | 1914 |
| 5 | Жестянецкие | 3 | 1436 |
| 6 | Малярные | 6 | 2872 |
|  | Итого по постам | 50 | 23930 |
| Участковые работы |  |  |  |
| 1 | Моторные и агрегатные | 18 | 8614 |
| 2 | Слесарно-механические | 10 | 4786 |
| 3 | Электро-технические | 5 | 2393 |
| 4 | Аккумуляторные | 2 | 957 |
| 5 | Ремонт приборов системы питания | 4 | 1914 |
| 6 | Шиноремонтные | 2 | 957 |
| 7 | Кузнечно-рессорные | 3 | 1436 |
| 8 | Медницкие | 2 | 957 |
| 9 | Жестянецкие | 1 | 479 |
| 10 | Сварочные | 1 | 479 |
| 11 | Арматурные | 1 | 479 |
| 12 | Обойные | 1 | 479 |
|  | Итого по участкам | 50 | 23930 |
|  | Всего по ТР | 100 | 47860 |

1.5.3 Трудоёмкость самообслуживания и вспомогательных работ

1.5.3.1 Вспомогательные работы

Трудоёмкость вспомогательных работ устанавливается в процентах от годовой

производственной программы :

Твс=∑Т*Квс=87923*025=21980

где : Квс — коэфициэнт вспомогательных работ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Распределение вспомогательных работ

табл.8

| № | Наименование работы | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и обслуживание технологического оборудования | 20 | 4396 |
| 2 | Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | 15 | 3297 |
| 3 | Транспортные | 10 | 2198 |
| 4 | Перегон автомобилей | 15 | 3297 |
| 5 | Складские работы | 15 | 3297 |
| 6 | Уборка помещений и территории | 20 | 4396 |
| 7 | Ремонт и обслуживание компрессорного оборудования | 5 | 1099 |
|  | Итого | 100 | 21980 |

1.5.3.2 Работы по самообслуживанию

Тсам=4396+3297+1099=8792

Распределение трудоёмкости работ по самообслуживанию по видам и цехам

табл.9

| № | Вид работ | Цех , участок | Доля % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электротехнические | Электротехнический | 25 | 2200 |
| 2 | Механические | Слесарно-механический | 10 | 879 |
| 3 | Слесарные | Слесарно-механический | 16 | 1406 |
| 4 | Кузнечные | Кузнечный | 2 | 175 |
| 5 | Сварочные | Сварочный | 4 | 352 |
| 6 | Меднецкие | Меднецко-жестянецкий | 1 | 88 |
| 7 | Жестянецкие | Меднецко-жестянецкий | 4 | 352 |
| 8 | Трубопроводные | Цех ОГМ | 22 | 1934 |
| 9 | Прочие | Цех ОГМ | 16 | 1406 |
|  | Итого |  | 100 | 8792 |

Общая трудоёмкость участковых работ :

сварочные      Тсв=479+352=831

кузнечные      Ткуз=1436+175=1611

меднецкие      Тмед=957+88=1045

жестянецкие  Тжест=479+352=831

1.5.4 Распределение работ по постам и цехам

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

1.5.4.1 Трудоёмкость постовых работ

Трудоёмкость ЕО

Посты уборки автомобилей Теоу=3942

Посты мойки автомобилей   Теом=7320

Трудоёмкость общего диагностирования Тд1=Тд то-1+Ттр1=1707

Трудоёмкость углублённого диагностирования Тд2=Тд то-2+Ттр2=2129

Постовая трудоёмкость ТО-1

Т1пост=Т1-Тд то-1=10254-1230=9024

Постовая трудоёмкость ТО-2

Т2пост=Т2-Тд то-2=16495-1650=14845

Постовая трудоёмкость ТР выполняемая на постах в зоне ТР

Ттрп=16750

Постовые сварочные и жестянецкие работы проводятся в одном цехе

Тсвж=Тсв+Тж=1914+1436=3350

Постовая трудоёмкость малярных работ

Тмал=2872

1.5.4.2 Трудоёмкость участковых и цеховых вспомогательных работ при ОГМ

Слесарно-механический цех    Тслм=1406+879=2285

Электро-технический цех         Тэл=2200

Трубопроводный цех                 Ттруб=1934+1406=3340

По расчетной трудоёмкости определяется количество рабочих и площади цехов

1.6 Расчёт численности рабочих

1.6.1 Расчёт численности основных производственных рабочих

Расчёт количества рабочих проводится на основании планового задания и фонда

рабочего времени . Технологически необходимое количество рабочих определяется

по фонду рабочего времени для рабочего места , а списочное количество рабочих

расчитывается по годовому фонду рабочего времени для производственного

рабочего.

Годовой фонд рабочего времени для одного рабочего места :

Фрм=(Дк-Дв-Дп)*Тсм

где :  Дв  - выходные дни (104)

Дп  - праздничние дни (11)

Тсм  - продолжительность смены (8 часов)

Фрм=(365-104-11)*8=2000 часов

Годовой фонд рабочего времени для производственного рабочего

Фпр=(Дрг-Доо-Ддо)*Тсм

где : Дрг - плановое количество рабочих дней за год (250 дней)

Доо  - продолжительность основного отпуска (20 рабочих дней (КЗОТ ст.67))

Ддо - продолжительность дополнительного отпуска : для маляров - 5 дней ;

для аккумуляторщиков , вулканизаторов , смазчиков , заправщиков , медников ,

кузнецов , сварщиков - 3 дня (КЗОТ ст.68)

Тсм - продолжительность смены : для маляров - 7 часов , для остальных- 8 часов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Фпр=(250-20)*8=1840

Фпр=(250-20-3)*8=1816

Фпр=(250-20-5)*7=1575

Списочное количество рабочих расчитывается по формуле

Рш=Т/Фпр

Технологически необходимое количество рабочих определяется по формуле

Рт=Т/Фрм

Результаты расчетов сводятся в таблицу

Расчетная численность рабочих

табл.10

| № | Наименование работы | Трудоёмкость | Фонд времени |  | Количество рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фрм | Фпр | Рш | Рт |
| Постовые работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕО уборочные | 3942 | 2000 | 1840 | 2,1 | 2 |
| 2 | ЕО моечные | 7320 | 2000 | 1840 | 4 | 3,7 |
| 3 | ТО-1 | 9024 | 2000 | 1840 | 4,9 | 4,5 |
| 4 | ТО-2 | 14845 | 2000 | 1840 | 8,1 | 7,4 |
| 5 | Диагностирование | 3836 | 2000 | 1840 | 2,1 | 1,9 |
| 6 | Посты ТР | 16750 | 2000 | 1840 | 9,1 | 8,4 |
| 7 | Сварочно-жестянецкие | 3350 | 2000 | 1816 | 1,8 | 1,7 |
| 8 | Малярные | 2872 | 1750 | 1575 | 1,8 | 1,6 |
| Участковые работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моторные и агрегатные | 8614 | 2000 | 1840 | 4,7 | 4,3 |
| 2 | Слесарно-механические | 4786 | 2000 | 1840 | 2,6 | 2,4 |
| 3 | Электротехнические | 2393 | 2000 | 1840 | 1,3 | 1,2 |
| 4 | Аккумуляторные | 957 | 2000 | 1816 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | Ремонт приборов системы питания | 1914 | 2000 | 1816 | 1,1 | 1 |
| 6 | Шиноремонтные | 957 | 2000 | 1816 | 0,9 | 0,5 |
| 7 | Кузнечно-рессорные | 1611 | 2000 | 1816 | 0,9 | 0,8 |
| 8 | Медницкие | 1045 | 2000 | 1816 | 0,6 | 0,5 |
| 9 | Сварочные | 831 | 2000 | 1816 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | Жестянецкие | 831 | 2000 | 1840 | 0,5 | 0,4 |
| 11 | Арматурные | 479 | 2000 | 1840 | 0,3 | 0,2 |
| 12 | Обойные | 479 | 2000 | 1840 | 0,3 | 0,2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

1.6.2 Принятое количество рабочих

Зона ЕО : уборочные Рш=2 Рт=2

моечные Рш=4 Рт=4

Зона ТО-1 : Рш=5 Рт=5

Зона ТО-2 : Рш=8 Рт=7

Зона ТР : Рш=9 Рт=8

Зона диагностирования : Рш=2 Рт=2

Принятое количество рабочих по участкам с постановкой автомобилей :

Сварочно-жестянецкий : Рш=2 Рт=2

Малярный : Рш=2 Рт=2

Принятое количество рабочих по участкам и цехам без постановки автомобилей :

Моторно-агрегатный цех : Рш=5 Рт=4

Слесарно-механический цех : Рш=3 Рт=2

Электротехнический и ремонт приборов системы питания объединяются в

электротопливный цех : Рш=2 Рт=2

Аккумуляторный цех : Рш=1 Рт=1

Шиноремонтный цех : Рш=1 Рт=1

Кузнечно-рессорные , меднецкие , сварочные , жестянецкие работы выполняются

в одном цехе тепловых работ : Рш=3 Рт=2

Арматурно-обойный : Рш=1 Рт=1 - цех без постоянного рабочего

1.6.3 Расчет численности рабочих вспомогательного проводства

Слесарно-механический цех : Рш=Тслм/Фпр=2285/1840=1,2

Рт=Тслм/Фрм=2285/2000=1,1

Электротехнический цех : Рш=Тслм/Фпр=1,2

Рт=Тслм/Фрм=1,1

Трубопроводный цех : Рш=Тслм/Фпр=1,8

Рт=Тслм/Фрм=1,7

1.7 Расчёт количества постов

1.7.1 Посты ЕО

Количество постов мойки автомобилей

nм=(Nео*0,75)/(Дрг*Nу*tв)=(80446*0,75)/(300*60*2,5)

где : Nу - производительность моечной установки ( Л-1 стр.195 прил.№7 М-129)

tв - время возвращения автомобилей с линии ( Л-2 стр.37 табл.№7 )

Посты сухой уборки автомобилей

nу=(Теу*Кн)/(Дрг*Ту*С*ƞп*Рср)=(3948*1,15)/(300*5*0,98*2)=2

где : Теу  - трудоёмкость уборочных работ

Кн - коэфициэнт неравномерности загрузки постов (Л-2 стр.141 прил.№2)

Дрг -  дни работы в году

Ту  - время работы постов уборки

С - количество смен

ƞп  - коэфициэнт использования рабочего времени поста (Л-2 стр.39 табл.9)

Рср - среднее количество рабочих на посту

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 132.190604.21.01

Количество постов ТО , ТР , диагностики расчитывается по формуле

n=(Т*Кн)/(Дрг*Тсм*С*ƞп*Рср)

Исходные данные для расчета сводятся в таблицу

табл.11

| № | Наименование | Т | Кн | Дрг | С | Тсм | Рср | nп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-1 | 9024 | 1,09 | 250 | 1 | 8 | 2 | 0,98 |
| 2 | ТО-2 | 14485 | 1,09 | 250 | 2 | 8 | 3 | 0,97 |
| 3 | Диагностирование | 3836 | 1,09 | 250 | 2 | 8 | 1 | 0,9 |
| 4 | ТР | 16750 | 1,12 | 250 | 3 | 8 | 1 | 0,91 |
| 5 | Сварочно-жестянецкие | 3350 | 1,2 | 250 | 2 | 8 | 1 | 0,92 |
| 6 | Малярные | 2872 | 1,2 | 250 | 2 | 7 | 2 | 0,9 |

Посты ТО-1 : n1=3

Посты ТО-2 : n2=2

Посты диагностирования : n3=1

Посты ТР : n4=3

Сварочно-жестянецкие посты : n5=1

Малярные посты : n6=1

Резервные посты ТР на непредвиденные работы 25-30% от расчетного количества

постов ТР :

nтр=0,25*nтр=1

Общее количество постов ТР : nт=nтр+nтр=4