2.Организационная часть.

Организация производства и расчет производственных площадей.

Основное назначение АТО-перевозка грузов и (или) пассажиров. Для выполнения основной производственной задачи АТОдолжна иметь достаточное количество исправных единиц подвижного состава. Подготовку автомобилей к эксплуатации осуществляет техническая служба АТО под руководством главного инженера. Структура технической службы должна соответствовать производственной мощности АТО и обеспечивать своевременный и качественный ремонт и обслуживание автомобилей.

Для выполнения ТО подвижного состава техническая служба должна располагать необходимыми производственными площадями , оборудованием, штатом производственных рабочих и служащих, должно быть обеспечено материально-техническое снабжение как запчастями и материалами для автомобилей ,так и инструментом и расходными материалами для оборудования.

Большую роль играет организация технологического процесса и организация труда рабочих. Организация технологического процесса включает: выбор ТО и ТР, подбор оборудования, подбор и расстановку рабочих по специальности и квалификации, разработку технологических процессов ТО и ТР ,разработку графика работы производственных подразделений, технический контроль.

Организация  труда рабочих это: режим труда и отдыха, соответствие уровня квалификации и специальности рабочего выполняемой работе, создание благоприятных метеорологических и социальных условий на рабочем месте, организация оперативного управления , контроль за соблюдением правил техники безопасности, технологической и трудовой дисциплины.

2.1.Организация производства.

1.1Методы технического обслуживания и организация работ по ТО-1 и ТО-2 подвижного состава

Существуют два основных метода организации ТО: метод универсальных и метод специализированных постов. Посты по способу перемещения автомобилей могут быть проездными и тупиковыми.

Сущность метода универсальных постов состоит в том, что все работы , предусмотренные для данного вида ТО, выполняются в полном объеме на одном посту группой или одним исполнителем. Рабочие в группе могут быть узкими специалистами или универсальными.

Одна из форм метода универсальных постов – обслуживание переходящими специализированными звеньями рабочих или отдельными рабочими. Сущность заключается в том, что организуют одинаковое количество постов и звеньев. За каждым звеном закрепляют определенный объем работ по ТО элементов автомобиля.

Обязательным условием является синхронизация работы, которая заключается в том, что время работы всех звеньев на всех постах одинаковое. Звенья начинают и заканчивают работу одновременно.

После этого они меняются местами по установленной схеме, перемещаясь вместе со своим оборудованием. Недостатком является необходимость применения передвижного оборудования или большого количества стационарного оборудования, которое используется не рационально. При большом количестве постов работе заканчивается одновременно , что требует одновременной замены автомобилей на всех постах. В результате большой простой бригады ТО. Следовательно такой метод выгодно использовать прт ТО-2, когда автомобиль простаивает в обслуживании в течении всей смены или заменяется во время обеденного перерыва.

При проведении ТО-1  методом переходящих звеньев составляет график загрузки постов, который учитывает на замену автомобиля на постах, что позволяет сократить потери рабочего времени ремонтных рабочих.

При малом количестве постов (до 3х) рабочие выполняют на каждом посту весь объем работ, не перемещаясь с поста на пост. Каждый пост оборудуется специализированным и универсальным оборудованием , которое располагается так, чтобы им могли воспользоваться рабочие соседних постов. При  этом возможна частичная специализация  рабочих для выполнения специфических работ(автоэлектрик, смазчики ТО).

Метод специализированных постов состоит в том, что все работы распределены по видам и закреплены за конкретными постами. Рабочие и посты специализируются по агрегатам или по видам работ. В некоторых случаях создаются отдельно узко специализированные посты, на которых проводятся работы не зависимо от вида ТО. Это могут быть посты смазки, посты диагностики и регулировки рулевого управления, посты ТО тормозной системы и другие.

Специализированные посты могут располагаться в технологической последовательности, составляя поточную линию , располагаться отдельно. Отдельные спец. посты используются при организации ТО операционно-постовым методом. Сущность его заключается в том что, автомобиль который по графику должен проходить ТО-1 сначала направляется на специализированный пост, где проводится ТО-2 определенных  систем и агрегатов, после чего поступает на посты ТО-1.В следующий раз обслуживается, другие системы и агрегаты и так при каждом ТО-1 проводится часть ТО-2. После выполнения Объема работ по ТО-2 круг повторяется. Такой способ выгоден в том случае, когда в АТП большое количество однотипных автомобилей и суточная программа требует не менее 4х постов ТО-2. На практике такой метод не получил распространения из-за сложности организации работы и контроля ТО.

Поточные линии ТО выгодно применять при наличии технологически совместимых автомобилей и при расчетном количестве постов ТО-1 и ТО-2 по три и более. При этом не рекомендуется устанавливать на одной  поточной линии более 5 постов.

Обязательным условием организации поточного производства является синхронизация работы постов. Следует учитывать, что при ТО приходится выполнять сопутствующий ремонт, который может составлять до 15% трудоемкости ТО. Возрастает роль диагностирования. На ТО должны поступать автомобили, не требующие ремонта, так как если неисправность выявится в процессе ТО, автомобиль снять с линии невозможно и он будет занимать место, срывая график работы зоны ТО.

Для проектирования АТП принято проведения ТО на универсальных постах, как при наличии двух постов ТО-1 создавать поточную линию не имеет смысла, так как при небольшой производительной программе содержать дорогостоящие специализированные посты не выгодно из-за больших  простоев при отсутствии работы.

ТО-2 рекомендуется проводить на универсальных постах так как по расчёту Nто-2с=2.8

2.1.2 Организация текущего ремонта.

Текущий ремонт выполняется по потребности, которая выявляется в процессе работы на линии, при контроле автомобилей на КТП, в процессе диагностирования и при ТО.

Наиболее распространенным методом ТР является агрегатно-узловой. В отдельных случаях применяется индивидуальный метод ремонта. Автомобили ремонтируют на универсальных и специализированных постах тупикового и проездного типа. Специализация постов может быть предметная и технологическая.

Предметная заключается в том , что пост оборудуется специальным оборудованием для ремонта определенных агрегатов и систем, например рулевого управления ,двигателя, трансмиссии, подвески и т.д.

Технологическая специализация это когда посты приспосабливают для выполнения определенного вида работ: малярные, сварочные, жестяницкие, кузовные и т.д.

На постах ТР выполняют в основном разборочно-сборочные, регулировочные, смазочные и тому подобные работы, которые составляют  до 50% общего объема работ по ТР. Остальные работы проводятся в цехах.

Простой автомобилей в ремонте снижает КТГ и выпуск на линию в результате АТП терпит убытки, для снижения времени простоя применяют агрегатно-узловой и агрегатно-участковый метод ремонта.

Сущность агрегатно-узлового  метода заключается в том, что автомобиль поступает на пост зоне ТР. Неисправный узел или агрегат снимают с автомобиля и обменивают на исправный через оборотный склад. Неисправные узлы направляют на ремонт в цехи, участки, а после ремонта возвращают на склад.

Преимущество этого метода является то, что автомобиль простаивает в ремонте время, которое определяется заменой агрегата или узла. Недостаток в том, что ремонт и установку агрегатов производят рабочие разных участков, это снижает качество ремонта автомобилей и ответственность за результаты ремонта. Такой  метод принимается при небольшой разномерочности автомобильного парка АТП и большом списочном парке.

Агрегатно-участковый метод заключается в том, что создаются участки, которые включают в свой состав цех и посты в зоне ТР.В цехе на постах работают одни и те же люди. Они снимают агрегаты и узлы с автомобиля, доставляют их в цех, ремонтируют , устанавливают на автомобиль, регулируют. При этом возможна предметная и технологическая специализация рабочих. Повышенная ответственность рабочих и качество работы.

Мелкие неисправности устраняют без снятия агрегатов. Основным критерием для выбора места проведения ремонта на постах или в цехах является время нВ устранение дефекта и время снятие, и установку агрегата или узла. Если времени на ремонт меньше времени на замену, то агрегат ремонтируют, не снимая с автомобиля. Этот метод получил широкое распространение на средних и крупных АТП при наличии более 50 единиц автомобилей каждой марки и большой производственной программе по ТР.

Если парк автомобилей небольшой или разномарочный, необходимо содержать большое количество оборотных агрегатов разного типа и модели. Требуются большие складские помещения для оборотного фонда и затраты превышают экономический эффект от сокращения простоев. В этом случае рекомендуется применять индивидуальный метод ремонта. Суть его в том, что автомобиль ставится в зоне ТР, неисправный агрегат направляется в цех на ремонт, а после ремонта возвращается на тот автомобиль, с  которого был снят. Простаивание автомобиля  на постах ТР резко возрастает, приходится увеличивать количество постов по сравнению с расчетным в 1,5 раза.

Применение индивидуального метода  целесообразно лишь в том случае, если затраты  на оборотный фонд и складские помещения будут выше потерь от простоя автомобиля в ремонте.

На практике АТП сочетают агрегатно-участковый и индивидуальный методы организации ремонта автомобилей.

2.2 Принятая форма организации ТО и ремонта подвижного состава.

Примерное содержание п.2.2.

В АТО с количеством автомобилей 290, годовым пробегом 12871тыс.км, годовой производственной программой 87923 и штатным количеством рабочих 54 рекомендуется использовать агрегатно-участковую форму организации ТО и ТР.

Ежедневное обслуживание проводится в зоне ЕО, которая располагается в отдельном производственном корпусе. Зона ЕО  состоит из 1 постов мойки, оборудованных моечными установками модели «М-129». Автомобили после возвращения с линии проходят посты сухой уборки, на которых очищается грузовая платформа( салон автобуса, легкового автомобиля), кабина, удаляются крупные комья грязи с шасси. После этого проходят мойку и ручную доработку на последующих постах. Чистые автомобили направляют на стоянку, часть автомобилей по графику поступает на посты ТО-1 и ТО-2, а неисправные автомобили на посты ТР.

ТО-1 проводится на 3х специализированных постах проездного типа, последовательно на поточной линии. В зоне  ТО-1 работают 5 рабочих.

ТО-2 проводится на 2х универсальных постах  тупикового типа, расположенных отдельно. В зоне ТО-2 работают 8 рабочих в две смены.

Посты ТО-1 и ТО-2 оборудованы канавой (эстакадами, подъемниками).

Диагностирование технического состояния автомобилей осуществляется в зоне диагностирования на одном комбинированном посту общей и углубленной диагностики. В зоне диагностики рабочие работают двое

рабочих в две смены.

Зона ТР состоит из 4х постов: 2 поста на канавах, 1 пост на подъемниках и 1 напольного поста. При принятой агрегатно-участковой системе ремонта создано 8 участков:

1.Агрегатно-моторный.

2.Ремонт приборов системы питания.

3.Электротехнический.

4.Аккумуляторный.

5.Тепловых работ.

6.Малярный.

7.Шиноремонтный.

8.Арматурно-обойный