ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.1

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОТ ПРОЗРАЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПЛАСТИНЫ

Цель работы: 1. Получить интерференционную картину при отражении луча лазера от плоскопараллельной пластины.

2. Вычислить показатель преломления стекла.

3. Исследовать наблюдаемую картину и определить порядок интерференции.

Оборудование: 1. Гелий-неоновый лазер.

2. Рейтер с микроскопическим объективом и круглым экраном.

3. Рейтер с плоскопараллельной стеклянной пластиной.

ВВЕДЕНИЕ

Интерференцией волн называется явление усиления колебаний в одних точках пространства и ослабления колебаний в других точках в результате наложения двух или нескольких волн, приходящих в эти точки.

Поскольку свет представляет собой электромагнитные волны, должна наблюдаться интерференция света. Однако, в результате того, что отдельные световые импульсы, посылаемые высвечивающимися атомами источника света, не согласованы между собой по фазе, и, кроме того, могут отличаться по частоте, картина взаимного усиления, возникшая в каком-либо участке пространства, уже через миллиардные доли секунды сменяется картиной взаимного ослабления и наоборот. Хаотическая смена таких мгновенных картин глазом не воспринимается, а создает ощущение ровного потока света, не меняющегося со временем.

Для наблюдения устойчивой во времени интерференционной картины необходимы условия, при которых наблюдаемые лучи должны быть когерентны, а разность их фаз - постоянной в течение всего времени наблюдения. Разность фаз интерферирующих лучей может быть создана при отражении света от прозрачной плоскопараллельной пластины.

Когда пучок параллельных лучей падает под углом  на поверхность прозрачной пластины толщиной , свет частично отражается от этой поверхности, а частично, пройдя через пластину, отражается от второй поверхности, вновь проходит через пластину и по выходе из пластины встречается со светом, отраженным от первой поверхности.

Разность хода лучей, как можно заметить из рис.1, равна , где - коэффициент преломления пластины. Если над пластиной находится среда с коэффициентом преломления меньшим, чем у пластины, и под пластиной - среда с коэффициентом преломления меньшим, чем у пластины, то потеря полуволны имеет место при обоих отражениях и разность хода лучей .

Заменив  через , получим: . Если , при интерференции имеет место максимум; если  - минимум;

k = 0, 1, 2, 3,...

В данной работе источником света является гелий-неоновый лазер. Его излучение отличается рядом замечательных особенностей: оно обладает высокой пространственной когерентностью, большой мощностью и малой расходимостью.

Высокая степень монохроматичности излучения лазера позволяет наблюдать интерференцию световых волн при очень большой разности хода. В этом задании прозрачную плоскопараллельную стеклянную пластину П (рис. 2) освещают расходящимся световым пучком, который получают с помощью микроскопического объектива О (задний фокус этого объектива совпадает с плоскостью круглого экрана Э). Отраженные от передней и задней поверхности пластины световые волны интерферируют между собой и дают на экране Э интерференционную картину в виде светлых и темных концентрических колец.

Пусть - радиус темного кольца на экране, - толщина пластины, - расстояние между экраном и пластиной. В условиях нашего опыта и <<, и расчет показывает, что радиус, соответствующий k-му порядку интерференции, определяется формулой:

(1)

где n - показатель преломления стеклянной пластины,  - длина волны света.

Из этой формулы видно, что  линейно зависит от порядка интерференции k. А это, в свою очередь, означает, что  линейно зависит и от номеров колец N. Поэтому, если построить график зависимости  от N, то "тангенс" угла наклона этого графика даст возможность определить коэффициент при k в формуле (1):

(2)

На этом основан графический метод определения показателя преломления n стеклянной пластины, используемой в данном задании.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Работа проводится на установке, принципиальная схема которой показана на рис. 3. Здесь Л - лазер, 1 - рейтер с микроскопическим объективом и круглым экраном, 2 - рейтер с прозрачной плоскопараллельной стеклянной пластиной.

Рейтеры 1 и 2 устроены так, что укрепленные на них оптические элементы можно вводить (выводить) в лазерный пучок поворотом вокруг вертикальной оси.

Все рейтеры жестко укреплены на оптической скамье.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ!

ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ ЕГО СВЕТ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТРАЖЕНИЯ ОТ РАССЕИВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Ознакомившись с элементами и работой всех узлов установки, включить лазер (с помощью лаборанта).

Ориентировать пластину 2 перпендикулярно к направлению пучка так, чтобы отраженный от нее пучок попадал в центр выходного отверстия лазера. Затем ввести в ход пучка и тщательно отцентрировать микроскопический объектив с круглым экраном. На экране должна появиться система светлых и темных концентрических колец. Центр этих колец должен совпадать с центром круглого экрана. О правильности расположения колец можно судить по совпадению одного из них с контуром окружности, начерченной на экране. В случае необходимости произвести дополнительную юстировку микроскопического объектива и стеклянной пластины.

ИЗМЕРЕНИЯ

Прежде всего, следует пронумеровать (в тетради) темные кольца, радиусы которых подлежат измерению. Номера N =1, 2, 3 и т.д. приписывают темным кольцам в порядке возрастания их радиусов (номер N = 1 приписывают, например, первому темному кольцу вблизи отверстия экрана).

После этого измерить радиусы первых пяти колец с помощью двух перпендикулярных шкал на поверхности экрана (для каждого кольца четыре значения радиуса).

ВЫЧИСЛЕНИЯ

Найти среднее значение радиуса каждого темного кольца  и его квадрат . Построить график зависимости  от номера кольца. График должен иметь вид прямой. Масштабы следует выбирать так, чтобы эта прямая составляла с осями угол, близкий, к 45° (как это обычно делается). Размер графика должен быть не менее 1515 см.

Из наклона прямой вычислить отношение  и по формуле (2) найти показатель преломления. Длина волны излучения лазера  = 632,8 нм, толщина стеклянной пластины d = 20,0 мм и расстояние l = 100,0 см (при установке пластины как показано на рис.3).

Кроме того, вычислить максимальный порядок интерференции, который, как следует из формулы (1), определяется формулой:

(3)

Обратить внимание на полученный результат. Сделать соответствующий вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается явление интерференции?

2. Какие источники называются когерентными?

3. Почему наблюдаемая интерференционная картина состоит из ряда темных и светлых полос?

4. Выведите формулу, определяющую оптическую разность хода лучей, создающих интерференционную картину.

5. Сформулируйте условия минимума и максимума интерференции световых лучей.

ЛИТЕРАТУРА

1. И.В. Савельев, т. Ш, 1973, §17.

2. Г.А. Зисман, О.М. Тодес, т. Ш, 1972, §§10, 11.

3. А.С. Шубин, 1976, гл. 14, §§1, 2.