ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ

С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

Цель работы: получить и исследовать интерференционную картину (кольца Ньютона) в различных участках видимого спектра; определить радиус кривизны линзы путем измерения радиусов колец Ньютона.

Приборы и принадлежности: универсальный монохроматор УМ-2; осветитель с лампой накаливания; установка для наблюдения колец, состоящая из окулярного микрометра, стеклянной пластинки и исследуемой линзы; градуировочный график монохроматора.

ТЕОРИЯ МЕТОДА

Пусть выпуклая поверхность линзы с большим радиусом кривизны R соприкасается в некоторой точке с плоской поверхностью хорошо отполированной пластинки так, что остающаяся между ними воздушная прослойка постепенно утолщается от точки соприкосновения к краям (рис. 1).

Если на такую систему нормально к поверхности линзы падают лучи монохроматического света (1, 2, 3,…), то световые волны, частично отраженные от верхней и нижней поверхностей воздушного промежутка между линзой L и стеклянной пластинкой Е, будут интерферировать между собой (1 и 1, 2 и 2, …), так как они когерентны. При этом образуются интерференционные линии, имеющие форму светлых и темных концентрических колец убывающей ширины. Условия отражения полученных когерентных лучей различны, так как один из них отражается от среды менее плотной (граница стекло-воздух), а другой – оптически более плотной (воздух-стекло), теряя при этом полволны. Кроме того, лучи, отраженные от поверхности пластинки Е, дважды проходят воздушный слой d. Поэтому разность хода когерентных лучей:

Учитывая условие минимума интерференции света для этих лучей:  = (2k+1)/2, получим условие наблюдения темных колец

,				(1)

здесь k = 0, 1, 2, 3,… - номер кольца.

Величина d может быть выражена через радиус кривизны линзы R и радиус темного интерференционного кольца rk.

Действительно, из рис. 1 находим, что rk2 = (2R - d)d. Если d мало по сравнению с R, то

(2)

Сравнивая выражения (1) и (2), получим

(3)

Однако формула (3) не может быть применена для опытной проверки. Действительно, поскольку на поверхности даже очищенного стекла всегда присутствуют пылинки, то стеклянная линза не примыкает плотно к плоскопараллельной пластинке, а между ними имеется незначительный зазор величиной а. Из-за этого возникает дополнительная разность хода 2а. Тогда условие образования темных колец примет вид

или

Подставляя значение d в уравнение (2), имеем

(4)

Величина а не может быть измерена непосредственно, но ее можно исключить следующим образом. Для кольца m

(5)

Вычитая из выражения (5) выражение (4), получим

Откуда

(6)

или окончательно

(7)

Таким образом, зная длину световой волны  и радиусы rm и rk темных интерференционных колец, можно вычислить радиус кривизны линзы.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка, применяемая в работе, изображена на рис. 2. Свет от источника S (лампа накаливания) попадает на входную щель монохроматора М. На выходе из монохроматора лучи попадают на полупрозрачную стеклянную  пластинку С, установленную под углом 45 к направлению светового потока и отражающую его на линзу L и пластинку Е (рис. 2, б). Отразившись от пластинки, лучи проходят снова через пластинку С и попадают в окулярный микрометр Мк.

В поле зрения микрометра находится изображение перекрестия К и рисок Р (рис. 2, в), смещение которых можно осуществить вращением барабанчика Б. На барабанчике нанесено 100 делений, цена одного деления – 2  10-6 м. Повороту барабанчика на два оборота соответствует смещение его на одно деление неподвижной шкалы. Полный отсчет окулярного микрометра складывается из отсчета по неподвижной шкале и шкале барабанчика.

а

б

Рис. 2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Включить лампу осветителя монохроматора.

2. С помощью маховика механизма вертикального перемещения тубуса микрометра добиться хорошей видимости колец. В поле зрения должны быть видны  также перекрестие и риски.

3. Установить барабан монохроматора Бм последовательно на деления, указанные преподавателем (n1, n2, n3).

4. Определить по градуировочному графику соответствующие этим делениям длины волн (1, 2, 3).

5. Подвести с помощью микрометрического винта перекрестие К или любую из рисок Р к левому краю одного из темных колец. Записать показания шкал микрометра. Вращая микрометрический винт, подвести перекрестие или ту же риску к правому краю измеряемого кольца. Произвести отсчет и вычислить радиус кольца как разность отсчетов правого и левого краев кольца.

6. Для каждой длины волны измерить радиусы трех темных колец (не менее трех раз) и определить среднее значение их радиусов.

7. Используя уравнение (5) вычислить радиус кривизны линзы для всех положений (n1, n2, n3) барабана монохроматора.

8. Составить таблицу, в которую внести значения измеренных и вычисленных величин (, r, R).

9. Оценить погрешность измерений R.

10. Сделать вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как объяснить возникновение интерференционных колец?

2. Почему в центре интерференционной картины наблюдается темное пятно?

3. Почему для наблюдения колец Ньютона необходима линза с большим радиусом кривизны?

4. Вывести расчетную формулу для определения длины волны.

5. Как изменится картина колец, если между линзой и пластинкой поместить слой жидкости (воды)?

ЛИТЕРАТУРА

1. И.В. Савельев. Курс общей физики, т. 2, 1978, гл. 17, §122.

2. Г.А. Зисман, О.М. Тодес. Курс общей физики, т. 3, 1972, гл. 4, §11.

3. Т.И. Трофимова. Курс физики, 1998, гл. 22, §174.