Лабораторная работа № 3.10

СНЯТИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ И ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА

Цель работы: получить на экране осциллографа петлю гистерезиса ферромагнитного образца, построить кривую намагничивания.

Принадлежности: тороид из исследуемого вещества, осциллограф, сопротивления, конденсатор.

Вещество, способное под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться), называется магнетиком. По своим свойствам магнетики делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

При внесении ферромагнитного тела в слабое магнитное поле, например в катушку, по которой проходит ток, интенсивность поля возрастает в десятки и сотни раз. Магнитные свойства ферромагнитных тел объясняются наличием у них самопроизвольно намагниченных микроскопических областей – доменов, в которых магнитные моменты выстраиваются параллельно друг другу. В пределах каждого домена ферромагнетик спонтанно намагничен до насыщения и обладает определенным магнитным моментом. Так как направления моментов для разных доменов в отсутствии внешнего поля различны, то суммарный момент всего тела равен нулю. Под действием внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов поворачиваются в направлении поля, чем и способствуют усилению магнитной индукции внутри магнетикаB.

Рассмотрим процесс перемагничивания ферромагнетика в цепях переменного тока. Для этой цели необходимо на ферромагнитный сердечник намотать обмотку и по ней пропустить электрический ток. Условно примем, что сердечник в начальный момент не был намагничен. При увеличении тока I в первую половину периода индукция внешнего магнитного поля В0 и магнитная индукция в среде (в сердечнике) В будут увеличиваться (см. рис. 1). Наблюдаемая зависимость В от В0 называется кривой намагничивания (кривая 0-1). Эта кривая имеет прямолинейный участок, соответствующий насыщению.

После достижения током максимального значения в первую половину периода, он начинает уменьшаться, что приводит к уменьшению величины В0 и величины В, т. е. постепенному размагничиванию сердечника. При этом наблюдается некоторое отставание В от В0. Процесс размагничивания идет по линии 1-2, лежащей несколько выше кривой намагничивания 0-1.

При значении тока I = 0, когда индукция внешнего поля В0 = 0, магнитная индукция в сердечнике будет характеризоваться величиной Вr, называемой остаточной намагниченностью (точка 2 на рис. 1).

Полное размагничивание сердечника происходит только под действием внешнего магнитного поля противоположного направления, т. е. при изменении направления тока (вторая половина периода).

При возрастании тока во вторую половину периода индукция внешнего магнитного поля достигает такой величины, при которой сердечник полностью размагничивается (точка 3 на рис. 1). Дальнейшее увеличение тока во вторую половину периода приведет к новому намагничиванию сердечника, но уже в противоположном направлении (кривая 3-4). Последующее изменение тока вызовет перемагничивание сердечника, которое происходит по кривой 4-5-6-1.

Таким образом, при циклическом изменении внешнего магнитного поля, индукция магнитного поля в сердечнике будет изменяться по замкнутой кривой 1-2-3-4-5-6-1, называемой петлей гистерезиса. Гистерезис характеризует явление отставания изменений индукции магнитного поля в сердечнике от изменений индукции внешнего магнитного поля.

Если сердечник был первоначально намагничен до насыщения, то для его полного размагничивания требуется максимальное значение внешнего магнитного поля. Коэрцитивная сила Вс - это индукция внешнего магнитного поля, в котором образец, намагниченный первоначально до насыщения, размагничивается. Значение коэрцитивной силы определяется факторами, препятствующими перемагничиванию образца. Т. к. перемагничивание происходит за счет смещения границ магнитных доменов, то такими факторами являются различные дефекты кристаллической решетки.

Принципиальная схема установки приведена на рис. 2.

Исследуемым веществом является железо, из которого изготовлен тороид Т. Первичная обмотка тороида питается через сопротивление R1 переменным током I1. Индукция магнитного поля внутри тороида равна В0 = μ0n1I1, где n1 - число витков на единицу длины. Тогда напряжение на горизонтально-отклоняющих пластинах осциллографа

Ux=I1R1=R1μ0n1B0,				(1)

т.е. пропорциональнo Во.

Во вторичной обмотке тороида источником тока является э.д.с. индукции

ε=−dФ/dt, где Ф - поток вектора магнитной индукции через площадь, охватываемую всеми витками вторичной катушки. Пусть S-площадь, охватываемая одним витком, а N2 – число витков, тогда Ф=BSN2,

ε=−SN2⋅dB/dt.				(2)

Согласно закону Ома, для вторичной обмотки (пренебрегая самоиндукцией), получим

ε = Uc + IR2,				(3)

где				 Uc=Uy=qC=IdtC,				(4)

Здесь Uc – напряжение на конденсаторе, q - заряд конденсатора. Если R2 велико (порядка 105 Ом), то первым членом справа в формуле (3) можно пренебречь:

ε=IR2=−SN2⋅dB/dt,

откуда				I=−N2SR2dBdt.

Подставляя значение I в выражение (4), получим, что напряжение, подаваемое на вертикально-отклоняющие пластины осциллографа, равно

Uy=−N2R2SCdBdtdt=−N2R2SCdB=−N2R2SCB,			(5)

т.е. пропорционально В.

В результате на одни пластины подается напряжение, пропорциональное В0 (Ux ), а на другие – пропорциональное В (Uy); на экране получается петля гистерезиса В=ƒ(В0).

За один период синусоидального изменения тока след электронного луча на экране опишет полную петлю гистерезиса, за каждый последующий период в точности ее повторит. Поэтому на экране будет видна неподвижная петля гистерезиса.

Изменяя потенциометром R напряжение Ux, мы будем изменять амплитуду колебаний Bо и получим на экране последовательно ряд различных по своей площади петель гистерезиса. Верхняя точка петли гистерезиса находится на кривой намагничивания. Следовательно, для построения кривой намагничивания необходимо снять с осциллограмм координаты nx и ny вершины петли. Значения В и В0, соответствующие верхней точке петли, можно найти из формул (1) и (5), переписанных в виде:

B0=μ0n1R1Ux,

B=R2N2CSUy.

Величины Ux и Uy можно определить, зная величину напряжений ux и uy, вызывающих отклонение электронного луча на одно деление в направлении осей x и y при данном усилении.

Тогда Ux=nxux и Uy=nyuy, где nx и ny – координаты вершин петель гистерезиса.

Подставляя последние выражения в формулы для Bо и B, получим

B0=μ0R1n1nxux=kxnx				(6)

В=R2N2CSuyny=kyny				(7)

где					kx=μ0n1R1ux,				(8)

ky=R2N2CSuy.				(9)

Упражнение 1

Снятие кривой намагничивания

- Включить осциллограф тумблером СЕТЬ и дать ему прогреться 30-40 сек.

- Ручками яркость и Фокус добиться резкого изображения точки.

- Вывести точку в центр координатной сетки с помощью ручек Ось X и Ось Y.

- потенциометр R на панели прибора перевести в крайнее левое положение, что соответствует максимальному значению R.

- Включить прибор тумблером СЕТЬ на его панели.

- На экране осциллографа должна появиться петля гистерезиса. Рукоятками Усиление X и Усиление Y добиться того, чтобы петля занимала максимально большую часть экрана.

- Снять координаты верхней точки петли.

- Уменьшая значение R получить на экране несколько петель различного размера. Снять координаты nx и ny вершин каждой петли.

- По формулам (6) и (7) рассчитать значения Bо и B для вершин всех полученных петель. По этим результатам построить график кривой намагничивания.

Упражнение 2

Определение коэрцитивной силы и остаточной намагниченности

- потенциометр R на панели прибора перевести в крайнее левое положение.

- Получить на экране максимальную петлю гистерезиса.

- Определить координату nxc, соответствующую коэрцитивной силе (точка 3 на осциллограмме) и координату ny ост, соответствующую остаточной намагниченности Вr (точка 2 на осциллограмме).

- По формуле (6) рассчитать коэрцитивную силу, по формуле (7) - остаточную намагниченность.

Параметры установки:

ux = 0,85 мВ/дел; uy = 2010-4 мВ/дел; n1 = 1060 1м; N2 = 60 витков; S = 2 см2; R1 = 10 Ом; R2 = 105 Ом; С = 0,0510-6 Ф.

Контрольные вопросы

- Что характеризует петля гистерезиса?

- Что такое магнитные домены?

- Как ведут себя домены при увеличении индукции внешнего магнитного поля?

- Что означает насыщение ферромагнетика?

- Что называется коэрцитивной силой?