Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.2

ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы: Снять зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля различных диэлектриков.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: плоские конденсаторы, заполненные титанатом бария и слюдой, блок питания, вольтметр, миллиамперметр.

Диэлектриками (или изоляторами) называют вещества, практически не проводящее электрического тока. Объясняется это наличием в диэлектриках только связанных зарядов, не способных перемещаться, создавая ток.

Сами диэлектрики можно подразделить на полярные и неполярные. Полярными называют диэлектрики, которые состоят из полярных молекул, т.е. обладающих собственным дипольным моментом. Неполярные диэлектрики состоят из молекул, центры тяжести положительных и отрицательных зарядов у которых совпадают, и, следовательно, не имеют собственного дипольного момента. Но неполярные диэлектрики под действием внешнего электрического поля поляризуются вследствие смещения центров тяжести отрицательных и положительных зарядов.

Молекулы диэлектрика во внешнем электрическом поле подобны диполям. Электрическим диполем называют систему двух равных по величине и противоположных по знаку точечных электрических зарядов +q и -q находящихся на расстоянии l друг от друга. Диполь характеризуется моментом диполя

pe = q l,

где l - плечо диполя - вектор направленный по оси диполя от отрицательного заряда к положительному и численно равный расстоянию между ними.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле происходит поляризация - смещение зарядов - положительных по полю, отрицательных против поля, т.е. дипольные моменты молекул будут стремиться ориентироваться вдоль силовых линий внешнего электрического поля (рис.1) или появятся дипольные моменты в неполярных диэлектриках. В результате поляризации электрический момент единицы объема диэлектрика становится отличным от нуля:

P = 1Vi=1npei

где P - вектор поляризации, pei- дипольный момент i-ой молекулы.

В результате переориентации или появления дипольных моментов под действием внешнего электрического поля E0 возникают нескомпенсированные связанные заряды. Появление этих зарядов приводит к появлению внутреннего электрического поля E’ связанных зарядов, направленного противоположно внешнему полю E0 (рис.2). В результате на заряды внутри диэлектрика будет действовать результирующее поле E:           E = E0 + E’.

Для большого класса диэлектриков поляризация P пропорциональна напряженности E поля в диэлектрике: P = ε0 E

где  - безразмерная величина, называемая диэлектрической восприимчивостью вещества, характеризующая свойства диэлектрика ( > 0), ε 0 - электрическая постоянная.

Кроме диэлектрической восприимчивости  для характеристики диэлектрика используется диэлектрическая проницаемость ε, которая определяется как отношение внешнего электрического поля E0 в вакууме к результирующему полю E в диэлектрике:  ε = E0 / E.

Диэлектрическая проницаемость связана с восприимчивостью соотношением:

ε = 1 +  .

Существует класс диэлектриков для которых связь между поляризацией P и напряженностью E не является линейной. К группе таких материалов относятся: сегнетова соль, титанат бария и др.

Отличие сегнетоэлектриков от остальных диэлектриков следующее:

- сегнетоэлектрики характеризуются очень большой величиной диэлектрической проницаемости (до сотен тысяч);

- диэлектрическая проницаемость ε и восприимчивость  зависят от напряженности E0 внешнего электрического поля;

- поляризация P сегнетоэлектрика зависит от предыстории диэлектрика, т.е. от предшествующих значений E (это явление называют гистерезисом).

Необычные свойства сегнетоэлектриков объясняются тем, что они состоят из макроскопических областей спонтанной поляризации - “доменов”. При внесении сегнетоэлектрика во внешнее электрическое поле, ориентируются  сразу целые поляризованные области (“домены”). Поэтому даже в слабых электрических полях сегнетоэлектрики обладают высокой диэлектрической проницаемостью.

На рис.3-а показана кривая зависимости поляризации P от напряженности Е0 внешнего электрического поля - петля гистерезиса, где P0 - остаточная поляризация, Eс - напряженность электрического поля обратного направления, при которой исчезает поляризация сегнетоэлектрика (коэрцитивная сила). На рис.3-б показана аналогичная зависимость для обычного диэлектрика.

Сегнетоэлектрические свойства сильно зависят от температуры, и при определенных критических температурах, называемых точкой или температурой Кюри, они исчезают и сегнетоэлектрик превращается в обычный диэлектрик.

Для определения зависимости диэлектрической проницаемости ε среды от напряженности Е0 электрического поля диэлектрик можно поместить между пластин плоского конденсатора, подключенного к источнику переменного тока.

Емкость такого конденсатора

С =εε0Sd,                                                         (1)

где S - площадь пластины конденсатора, d - расстояние между пластинами.

Емкостное сопротивление конденсатора

RC = 1ωС = 12πνС,                                                (2)

где ω - циклическая частота переменного тока, ν - частота переменного тока.

Согласно закону Ома для участка цепи

I = U / RC.                                                         (3)

где U - напряжение на конденсаторе, I - ток через конденсатор.

Решая совместно уравнения (1), (2), (3), получим

ε = Cdε0S = dε0SωRC = Idε0SωU = Id2πε0SνU.                        (4)

Напряженность Е0 электрического поля связана с напряжением на пластинах конденсатора соотношением

Е0 = U / d.                                                         (5)

Таким образом, зная геометрические размеры (S и d) конденсатора, частоту ν переменного тока, падение напряжения U и ток I через конденсатор, можно определить значение диэлектрической проницаемости ε диэлектрика при различных значениях напряженности Е0 электрического поля.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для определения зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля различных диэлектриков используется установка, функциональная схема и передняя панель которой приведены на рис.4 и рис.5.

Исследуемые диэлектрики помещены внутри плоских конденсаторов С1 и С2, которые могут быть поочередно подключены в цепь переменного (ν = 50 Гц) тока переключателем 2. Напряжение U на конденсаторах и ток в цепи I, регулируемые потенциометром 5, регистрируются вольтметром 4 и микроамперметром 3 соответственно.

Изменяя напряжение U, подаваемое на конденсатор и измеряя соответствующее значение тока I, можно рассчитать по формуле (4) диэлектрическую проницаемость ε вещества и построить зависимость ε = f(E) для каждого из исследуемых диэлектриков. Значение напряженности Е электрического поля можно рассчитать по формуле (5).

В выводах сравнить абсолютные значения диэлектрической проницаемости диэлектриков и характер зависимости от напряженности электрического поля.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что происходит с полярными и неполярными молекулами диэлектриков во внешнем электрическом поле?

Каков физический смысл вектора поляризации?

Перечислите основные типы диэлектриков. Что лежит в основе этой классификации?

Чем объясняются специфические свойства сегнетоэлектриков?