Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.7

ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определение скорости движения электрона.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: осциллографическая трубка, амперметр, вольтметр, источник питания.

Электрическое и магнитное поля действуют на движущиеся в них заряженные частицы. Заряженная частица, влетающая в электрическое или магнитное поле, отклоняется от своего первоначального направления движения (изменяет траекторию), если направление движения не совпадает с направлением поля. При совпадении направления движения с направлением поля электрическое поле лишь ускоряет (или замедляет) движущуюся частицу, а магнитное поле - не действует на нее.

В лабораторной установке изучаются случаи движения заряженных частиц (электронов), влетающих в электрическое и магнитное поля перпендикулярно их силовым линиям.

1. ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Пусть электрон (рис.1), имеющий заряд -е и массу m, влетает со скоростью v0 в электрическое поле плоского конденсатора, напряженность которого

E = Ub ,                                                                          (1)

где U - напряжение, подаваемое на пластины конденсатора, b - расстояние между пластинами конденсатора.

На заряженную частицу, движущуюся в электрическом поле напряженностью E, действует сила F, направленная против линий напряженности электрического поля.

F = e E = m a,                                                                  (2)

Смещаясь в электрическом поле, частица пролетит через конденсатор по криволинейной траектории и вылетит из него, отклонившись от первоначального направления на величину у1 . Движение частицы в конденсаторе можно описать уравнениями:

у1 = at122,                                                                        (3)

t 1 = l1υ0,                                                                          (4)

vy = a t1 ,                                                                          (5)

где  а - ускорение движения заряженной частицы внутри конденсатора, vy - вертикальная составляющая скорости движения частицы при вылете ее из конденсатора, t1 - время движения частицы в конденсаторе, l1 - длина пластин конденсатора.

Вылетев из конденсатора, частица движется равномерно и прямолинейно, сместившись на у2 за время t2 движения до экрана. Движение заряженной частицы после вылета из конденсатора можно описать уравнениями:

у2 =  vу t2 ,                                                                       (6)

t2 = l2v0 ,                                                                         (7)

vy = a t1 ,                                                                         (8)

где t2 - время движения заряженной частицы от конденсатора до экрана, l2 - расстояние от конденсатора до экрана.

Очевидно, полное отклонение у частицы от первоначальной траектории

у =  у1 +  у2                                                                       (9)

Решая совместно уравнения (1) - (9), получим

у = Ul1b (12l1 + l2 ) emv02 .                                                    (10)

2. ЧАСТИЦА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Пусть заряженная частица (рис.2), имеющая заряд е и массу m, влетает со скоростью v0 в создаваемое катушками однородное магнитное поле, размер которого в направлении первоначального движения частицы составляет d1 . Индукция магнитного поля, создаваемого электромагнитом, согласно закону Био-Савара-Лапласа

В = С I,                                                                          (11)

где I - сила тока, подаваемая на катушки; С - некоторая постоянная, зависящая от а - расстояния между катушками, h - высоты катушек, d1 - размера катушек, N - числа витков на катушках.

На заряженную частицу зарядом -е, массой m, движущуюся в магнитном поле с магнитной индукцией B, действует сила Лоренца

F‘ = e  v0B,                                                                 (12)

направленная перпендикулярно силовым линиям магнитного поля и вектору скорости v0.

Или

Fл = e v0 B sin β  = e v0 B,                                                      (12*)

sin β = 1, так как частица влетает в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

Сила Лоренца является центростремительной, т.е.

Fл =  Fц ;            e v0 B = mv02R.                                                     (13)

В магнитном поле частица будет двигаться по дуге β окружности радиуса R и вылетит из него, отклонившись от первоначального направления на отрезок x1

Смещение x1 частицы в магнитном поле можно определить из уравнений, полученных из геометрических соображений

R2 - d12 = ( R - x1 )2,                                                               (14)

или                                                                sin α = d1R,

cos α = R−x1R.                                                                  (14)

Вылетев из магнитного поля, частица движется равномерно и прямолинейно, сместившись на x2  за время движения до экрана. Смещение x2 частицы вне магнитного поля можно найти из уравнений, полученных из геометрических соображений:

x2d2 =  tg α ,                                                                  (15)

tg α = d1R2−d12 .                                                             (16)

где d2 - расстояние от границы магнитного поля до экрана.

Очевидно, что полное отклонение x частицы от первоначальной траектории

x = x1 +  x2 .                                                                    (17)

Решая совместно уравнения (14) - (17), получим

x = R - R2−d12 + d1d2R2−d12,                                                    (18)

В лабораторной работе реализован случай движения заряженных частиц, когда частицы вылетев из магнитного поля, попадают сразу на экран осциллографической трубы, т.е.  d2 = 0.

Тогда уравнение (18), с учетом (11), (13),  примет вид

x = m v0e C I - (mv0e C I)2−d12 ,                                                     (19)

Решая уравнения (10) и (19) относительно v0, получим

v0 = Uyeml1b(12l1+l2) ,                                                      (20)

v0 = e C I2 x m⋅(x2 +d12)  .                                                         (21)

Геометрические размеры конденсатора (l1 , b), катушек (d1), постоянная С и расстояние l2 от конденсатора до экрана указаны на установке.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для изучения движения электрона в электрическом  и магнитном полях используется установка, передняя панель которой, приведена на рис.3.

Изучение движения электронов в электрическом и магнитном полях проводится  на осциллографической трубке 1.

Электрон, приобретя некоторую начальную скорость v0, пролетает через отклоняющие пластины (конденсатор), напряжение на которых, при “правом” положении переключателя 7, устанавливается потенциометром 8 и регистрируется по вольтметру 5.

Если переключатель 7 перевести в “левое” положение, то на пути электронного луча можно создать катушками 3 магнитное поле, индукция которого регулируется изменением тока с помощью потенциометра 6. Сила тока, протекающего через катушки, регистрируется амперметром 4.

Отклонение электронного луча от прямолинейной траектории фиксируется по экрану осциллографической трубки.

Для определения скорости v0  электронов, влетающих в электрическое и магнитное поле, необходимо, изменяя напряжение U на обкладках конденсатора или силу тока I через катушки, регистрировать отклонение x или у электронного луча по экрану осциллографической трубки.

Подставив экспериментальные данные в (20), (21) можно рассчитать значение скорости v0.

Необходимо провести не менее 3 измерений для отклонений электронного луча в каждом из полей и определить среднее значение  v0  и погрешность измерений.

Сравнить полученное значение скорости v0. с рассчитанным по ускоряющей разности потенциалов Uy (указано на установке).

В выводах сопоставить значения скорости, полученные различными способами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По какой траектории движется заряд в магнитном поле при произвольном направлении начальной скорости?

При каком условии заряженная частица, влетев в скрещенные электрическое и магнитное поля, будет двигаться равномерно и прямолинейно?

Как будет двигаться заряженная частица, влетев параллельно силовым линиям электрического поля? магнитного поля?