Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3. 9

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ В ОДНОРОДНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Цель работы: Изучение зависимости угла поворота подвижной рамки от величины тока в ней, а также определение коэффициента кручения пружины.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: подвижная рамка, неподвижная рамка-катушка, блок питания, угломер, два миллиамперметра.

Согласно закону Ампера на элемент dl проводника с током I, помещенный в магнитное поле с индукцией B, действует сила dF, равная

dF = I [dl, B].

Пусть проводник, изогнутый в виде прямоугольной рамки, свободно подвешен на неупругой нити в однородном магнитном поле (рис.1). В отсутствие тока в рамке она находится в состоянии безразличного равновесия. При пропускании через рамку постоянного тока она поворачивается таким образом, что ее плоскость располагается перпендикулярно вектору индукции B внешнего магнитного поля.

На рамку действуют моменты сил, обусловленные действием сил Ампера на проводники с током.

Силы F2 и F4 , приложенные к проводникам 2-3 и 4-1, направлены вдоль вертикальной оси рамки в противоположные стороны. Эти силы стремятся деформировать рамку и вращения не вызывают.

Силы F1 и F3 , действующие на проводники 1-2 и 3-4, направлены перпендикулярно плоскости рис.1-а  в противоположные стороны и по закону Ампера численно равны

F1 = F3 = I a B,				(1)

где I - сила тока в проводнике, В - индукция магнитного поля, а - длина проводников 1-2 и 3-4.

Результирующий вращающий момент M, действующий на рамку, равен моменту пары сил F1 и F3 с плечом l2 = 12b sinα, где α - угол между направлениями векторов B и нормали n,  b - длина проводников 2-3 и 4-1.

M = 2F1 l2 = F1 b sinα ,

или с учетом выражения (1)

M = I a b B sinα  = I S B sinα ,

где S = a b - площадь рамки.

Если рамка состоит из N витков, то

M = I a b B N sinα  = I S B N sinα ,				(2)

Нетрудно доказать, исходя из закона Ампера, что эта формула справедлива для любой рамки с током независимо от его формы.

Для создания магнитного поля используется неподвижная катушка. По закону Био-Савара-Лапласса магнитная индукция, создаваемая в центре такой катушки:

B  = μμ02R2 I2 N2 ,				(3)

где N2 - число витков в неподвижной катушке.

Тогда при пропускании тока I1 через подвижную рамку на нее будет действовать вращающий момент, равный согласно (2) и (3):

M = I1 S1 N1 μμ02R2 I2 N2 sinα,

где N2 - число витков провода во вращающейся рамке.

С другой стороны на рамку начнет действовать противоположно направленный момент сил со стороны пружины, прикрепленной к рамке, вследствие закручивания ее на угол φ. В пределах упругой деформации момент силы со стороны пружины М пропорционален углу закручивания φ.

M= D φ,			(4)

где D - коэффициент, зависящий от упругих свойств пружины.

Таким образом, вращающий момент, действующий на рамку с током со стороны магнитного поля, при каком-то угле закручивания φ, уравновеситься моментом силы со стороны пружины. Тогда условие равновесия запишется так:

I1 S1 N1 μμ02R2 I2 N2 sinα = D φ = D (α0 - α.),				(5)

где φ = α0 - α , α0 - начальный угол между нормалью к рамке и силовыми линиями магнитного поля (на шкале прибора этот угол соответствует  положению стрелки при отсутствии тока в катушках).

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для изучения взаимодействия рамок с током используется установка, передняя панель которой, приведена на рис. 3.

Основа установки представляет собой подвижную катушку 2, располагающуюся внутри неподвижной катушки 1. Спиральные пружины (на рис.3 не показаны) служат для подводки тока к подвижной катушке и создания противодействующего вращению рамки момента. На рамке укреплена стрелка 3, конец которой перемещается вдоль шкалы.

Пропуская через рамки 1, 2 токи, величины которых регулируются потенциометрами 6, 7 и могут быть измерены миллиамперметрами 4, 5, получить зависимость угла поворота φ от произведения токов I1 и I2 в катушках.

Построив график зависимости ϕsinα = f(I1I2) и используя формулу (5) определить коэффициент кручения пружины и случайную погрешность.

Значения N1, N2 - числа витков провода в катушках, S1 - площади рамки и R2 - радиуса катушки 2 указаны на установке.

Контрольные вопросы

Как определить направление силы Ампера?

Как действует на плоский контур тока однородное и неоднородное магнитное поле?

Почему при параллельности векторов pm и B равновесие рамки с током является устойчивым, а при антипараллельности - неустойчивым?