Общераспространённые схемы распаек колодок питания в компьютере. 

 


Внешний вид самих разъёмов. 
 


Разводка по цветам проводов. 

Чёрный -- COM (земля, общий) 
Оранжевый -- +3.3 в 
Красный -- +5 в 
Белый -- -5 в (старый) 
Синий -- -12 в 
Жёлтый -- +12 в 
Фиолетовый -- +5 в SB (дежурное) 
Зелёный -- PC_ON (при замыкании на общий провод - вкл.) 
Серый -- PWR_OK (подача сигнала на материнку - всё ок) 


Немного о сигналах : 

PWR_OK (он же PWR_GOOD) 
Уровень напряжения сигнала Power_ok - около +5 В (нормальной считается величина от +3 до +6 В). 
Он вырабатывается блоком питания после выполнения внутренних проверок и выхода на номинальный режим 
Обычно появляется через 0,1-0,5 с после включения компьютера. 
Сигнал подается на системную плату, где микросхемой тактового генератора формируется сигнал начальной установки процессора. 
При отсутствии сигнала Power_ok микросхема тактового генератора постоянно подает на процессор сигнал сброса 
Тем самым не позволяя компьютеру работать при "нештатном" или нестабильном напряжении питания. 

PC_ON 
При включении компьютера, на этот контакт с материнской платы подаётся сигнал логического нуля 
(соединяется с общим проводом) инициализируя запуск работы блока питания. 
Сигнал присутствует всё время работы системы (исчезновение приводит к отключению БП) 

+5в SB 
Дежурное питание, подаваемое на материнскую плату всё время, пока блок питания включен в розетку. 
Используется для нужд системы в отключённом состоянии (например поддержка флэш-памяти биоса).