В этой статье мы научимся «пристреливать» спутниковую тарелку с тремя конверторами без помощи дополнительного оборудования, подключать, а также настраивать ресивер. В примере используются три стандартных спутника Amos, Sirius, Hotbird, транслирующие в общей сложности 24 русскоязычных канала. Но вы сможете установить и подключить спутниковую антенну, а также настроить ее на любые, вами выбранные, спутники.

На комплект спутникового оборудования с тремя конверторами (головами) можно настроить 25-40 (в зависимости от выбранных спутников) бесплатных русскоязычных канала. Стандартными считаются связка спутников из Amos 4.0W, Sirius 5.0E, Hotbird 13.0E, так как на этих спутниках есть каналы на любой вкус. Но технологии на месте не стоят и все чаще и чаще открываются новые спутники с большим количеством предлагаемых каналов. Так что выбор остается за вами.

## Принцип работы спутниковой антенны

Сигнал, попадающий на поверхность зеркала спутниковой антенны, отражается и попадает в конвертор, который в свою очередь отправляет сигнал на ресивер, с ресивера сигнал идет на телевизор. 
Тарелки делятся на два вида. Офсетная тарелка "смотрит" не ровно на спутник, ниже его, так как сигнал, отражающийся от поверхности тарелки, попадает в конвертор под углом. Офсетные антенны крепятся почти вертикально, что предотвращает собирание атмосферных осадков в ней, которые сильно могут повлиять на качество приема. 
В прямофокусных тарелках конвертор закрывает часть поверхности зеркала, с увеличением диагонали это становится незаметным.

## Где возможна установка спутниковой антенны

Спутниковая антенна придирчива к местности. Дерево на пути спутникового сигнала может частично, а то и полностью «забить» прием. Поэтому вам необходимо обратить внимание на то, что у вас находится на пути сигнала. Если на пути сигнала есть помехи, то постараться их устранить и увеличить диагональ тарелки (зеркала). Направление тарелки для тех или иных спутников вы можете узнать у продавцов спутникового оборудования, а также в специализированных журналах и в Интернете. В примере спутниковая антенна будет изначально направлена на юг. То есть южная сторона должна быть свободна от зданий и прочих плотных помех.

## Комплект спутникового телевидения

В комплект для спутникового телевидения входят 6 предметов, это:

- Тарелка (зеркало) служит для приема (отражения) сигнала со спутника. Тарелка должна быть диагональю от 60 см до 1,2 метра – в зависимости от рельефа местности и препятствий, которые стоят на пути спутникового сигнала (деревья, дома, и т.д.).

- Конвертор (голова) служит для конвертирования сигнала, отражающегося от тарелки, и отправки его на ресивер. Конверторы существуют с разным количеством выходов, для подключения одного, двух и более ресиверов.

- DiSEq (дисек) служит для соединения нескольких конверторов.

- Кабель. Выбор кабеля очень огромен. Тут уже дело за вами цена, длина и т.д.

- Кронштейн служит для крепления тарелки к стене. Выбор зависит от диагонали тарелки. Более подробную консультацию вы можете получить у продавца спутникового оборудования.

- DVB-ресивер – самая дорогая часть всего комплекта. Для бесплатных каналов, достаточно самого обыкновенного ресивера плана Globo. Для приема платных каналов используются ресиверы с картоприемниками.

F-ки (F-коннекторы) служат для соединения кабеля с конверторами, DiSEq-ом, ресивером и т.д. Их нам понадобится 8 штук, с учетом запаса возьмем 10. Советую купить термоусадку для изолирования соединений F-ок c кабелем. А также понадобятся анкера для крепления кронштейна к стене.

## Подготовка оборудования к установке

Вдаваться в подробности по сборке спутниковой антенны мы не будем, так как к ней обычно идет инструкция. Но и без инструкции там все наглядно и понятно. Будем считать, что мы уже собрали антенну, прикрутили кронштейн к стене и зацепили за него тарелку. Антенна готова к настройке. Оставим ее. И подготовим кабель. Для этого нам понадобится нож и плоскогубцы. 
Зачистим верхний слой изоляции кабеля и под ним увидим экран из большого количества мелких проводков – его отогнем на кабель.

Под экраном увидим еще один экран, состоящий из фольги – его нужно обрезать. Далее следует оголить нижний слой защиты, под ним мы увидим сердцевину кабеля.

Ее (сердцевину) аккуратно зачистим ножом от верхней эмали, и оденем F-ку. Сердцевина должна торчать от края F-ки на 2-3мм. Обрежем лишний экран, торчащий из под F-ки.

Кабель готов.

Теперь подключение. Сначала нужно соединить три конвертора с дисеком, для этого нам понадобятся, соответственно, три кабеля. Дисек лучше прятать от прямых попаданий влаги. Не рекомендуется оборачивать соединения изолентой, из-за этого может получиться эффект «бани». Лучше посадить на термоусадку, она лучше прилегает к кабелю и F-ке за счет сжимания. Следующее действие – это подключение дисека к ресиверу, это не сложный процесс, все, что вам нужно – это прикрутить F-ку, надетую на кабель к самому ресиверу.

## «Пристрел» (настройка) спутниковой антенны

Итак, тарелка у нас «смотрит» на юг, все провода подключены, приступим к самому сложному – настройке, или так называемому пристрелу, антенны. Пристрел начинается с центральной головы, которая должна быть настроена у нас на Sirius. В ресивере выставляем частоты 11766, скорость 27500, поляризация «H». На ресивере у вас две полосы: одна означающая подключение тарелки и сигнал со спутника (в основном, полоса красная), вторая показывает уровень этого сигнала (в основном желтая). Когда спутниковая антенна подключена верно, то вы должны видеть уровень сигнала приблизительно на 40%. Осталось настроить качество сигнала, которое у нас на нуле. Переходим к тарелке.

Начнем. Антенну поворачиваем влево и вверх до упора и в поисках наилучшего уровня сигнала медленно поворачиваем слева направо до упора. Если сигнал не найден, опускаем тарелку на 2-3 мм по крепежу (на крепеже тарелки до кронштейна есть отметины с цифрами для более удобного «пристрела»), и поворачиваем справа налево до упора, затем опускаем еще ниже и так пока не появится сигнал. Когда вы поймаете сигнал, вы увидите, как появится желтая полоса. Если вы приблизительно попали в спутник, то полоса качества сигнала будет порядка 21% – закрепим антенну в этой позиции. Теперь немного опустим и аккуратно повернем влево, смотрим за изменениями качества, если уменьшалось, то возвращаем антенну в изначальное положение. Далее немного поворачиваем вправо, следим за уровнем сигнала, так же само опускаем и поднимаем антенну вниз и вверх. 
Отлично! Вы поймали сигнал на 40%, но этого все равно недостаточно, с таким количеством процентов малейший ветер или дождь может оборвать ваш просмотр телепередач. Для увеличения качества сигнала проверните конвертор сначала по, а затем против часовой стрелки и посмотрите в какой позиции качество сигнала увеличится. Если позволяет крепление, то советуем попробовать приблизить конвертор к зеркалу, а затем отдалить. Это тоже влияет на качество сигнала, но обычно длина кронштейна для центрального конвертора всегда подогнана по длине. Нормальным качеством сигнала является 65-70%.

## Настройка боковых конверторов

Боковые конверторы пристрелять значительно легче, так как основная тарелка уже настроена, а все спутники находятся рядом друг с другом.

Принцип настройки тот же самый: настраиваем ресивер на Amos (частота 10722, скорость 27500, поляризация «H») и Hotbird (частота 11034, скорость 27500, поляризация «V»).

И начинаем выгибать боковой кронштейн, к которому крепится конвертор. Не бойтесь его гнуть, так как в некоторых случаях и с некоторыми неудачными моделями кронштейнов по-другому не получится. Начиная с верхнего левого угла, мы медленно поворачиваем конвертор направо, затем опускаем немного ниже (на 2-3 мм) и поворачиваем налево. И так пока  не появится сигнал. Для улучшения качества сигнала проделайте то же самое, что и с центральным конвертором: проверните боковые конверторы сначала по, а за тем против часовой стрелки.

Внимание! Отсутствие сигнала может быть из-за неправильного подключенного и настроенного дисека. При настройке конверторов рекомендует обратить внимание на то, к какому именно из контактов дисека вы ее подключили A, B, C или D – точно такой же дисек и выставите в своем ресивере.

Таким образом, зная приблизительное расположение спутника и его частоты, можно настроить любую спутниковую антенну без посторонней помощи. Самостоятельная установка комплекта спутникового телевидения сократит ваши затраты на 50-70% от всей стоимости оборудования.

Итак, спутниковая антенна настроена, провода собраны и подмотаны, можно приступать к сканированию каналов. Для этого выберите в своем ресивере функцию SCAN. Ресивер отсканирует все возможные для просмотра варианты. После создания списка каналов можно приступать к поиску хороших телепередач.

Удачного вам просмотра!